- 2023年清远市食品用金属、玻璃制品和

- 食品接触用竹木材料及制品生产环节

- 市级监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于清远市食品相关产品生产环节市级监督抽查，监督抽查产品范围为清远市内生产的食品用金属、玻璃制品和食品接触用竹木材料及制品。

2 检验依据

GB 4806.5 食品安全国家标准 玻璃制品

GB 4806.9 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.10 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层

GB 4806.12 食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品

其他现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和规范

3 抽样方法

在生产企业成品仓库随机抽取经检验合格或以任何形式表明合格的产品。在同一型号规格、同一批次的产品中进行随机抽取。产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整；抽取的两份样品分别单独封装，1份作为检验样品，1份作为备用样品。具体产品抽样数量见表1。

表1 产品抽样数量

| 序号 | 抽查产品 | 相关产品 |  | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品用金属制品 | 不锈钢餐厨具 | 碗、筷、勺、叉、刀等 | 不少于16个，12个作为检验样品，4个作为复检备用样品。 |
|  |  | 不锈钢容器 | 杯、壶、饭盒等 | 小样品不少于8件，5件作为检验样品，6件作为复检备用样品；大样品不少于6件，4件作为检验样品，2件作为复检备用样品。 |
|  |  | 食品用金属罐 | 奶粉罐、米粉罐、罐头鱼、罐头牛肉、罐头番茄酱等 | 小样品不少于15件，10件作为检验样品，2件作为复检备用样品；大样品不少于10件，8件作为检验样品，2件作为复检备用样品。 |
|  |  | 食品用铝制品及容器 | 碗、杯、筷子、炊具、罐等 | 小样品不少于12件，8件作为检验样品，4件作为复检备用样品；大样品不少于10件，7件作为检验样品，3件作为复检备用样品。 |
|  |  | 食品用金属制品内壁涂层 | 容器内壁涂层制品内胆等 | 不少于15个，10个作为检验样品，5个作为复检备用样品。 |
| 2 | 食品用玻璃制品 | 玻璃奶瓶、玻璃瓶及其他容器 |  | 不少于6件，4件作为检验样品，2件作为复检备用样品。 |
| 3 | 食品接触用竹木材料及制品 | 一次性竹木筷子、竹签、勺、砧板等 |  | 不少于8份带完整最小包装样品（每份样品不少于10双），6份用于检验，2份作为复检备用样品 |

4 检验要求

4.1 检验项目及重要程度分类

表2 食品用金属、玻璃制品和食品接触用竹木材料及制品检验项目

| 产品 | 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |  |
| 食品用金属制品 | 1 | 砷（As）迁移量 | GB 4806.9 | GB 31604.38第二部分，或GB 31604.49第二部分 | ● |  |  |
|  | 2 | 镉（Cd）迁移量 | GB 4806.9 | GB 31604.24，或GB 31604.49第二部分 | ● |  |  |
|  | 3 | 铅（Pb）迁移量 | GB 4806.9 | GB 31604.34第二部分，或GB 31604.49第二部分 | ● |  |  |
|  | 4 | 铬（Cr）迁移量 | GB 4806.9 | GB 31604.25，或GB 31604.49第二部分 | ● |  |  |
|  | 5 | 镍（Ni）迁移量 | GB 4806.9 | GB 31604.33，或GB 31604.49第二部分 | ● |  |  |
| 食品用金属制品内壁涂层 | 1 | 总迁移量 | GB 4806.10 | GB 31604.8 | ● |  |  |
|  | 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.10 | GB 31604.2 | ● |  |  |
|  | 3 | 重金属 | GB 4806.10 | GB 31604.9 | ● |  |  |
| 食品用玻璃制品 | 1 | 铅迁移量 | GB 4806.5 | GB 31604.34 | ● |  |  |
|  | 2 | 镉迁移量 | GB 4806.5 | GB 31604.24 | ● |  |  |
| 食品接触用竹木材料及制品 | 1 | 总迁移量 （任何溶液） | GB 4806.12 | GB 31604.8 | ● |  | 视产品标识或符合性声明等确定 |
|  | 2 | 甲醛 | GB 4806.12 | GB 31604.48 | ● |  |  |
|  | 3 | 二氧化硫 | GB 4806.12 | GB 4806.12附录A | ● |  | 仅适用于使用了涂料、粘合剂和油墨的产品 |
|  | 4 | 大肠菌群 | GB 4806.12 | GB 14934附录B | ● |  | 预期直接与食品接触，且不经过消毒或清洗直接使用的产品 |
|  | 5 | 沙门氏菌 | GB 4806.12 | GB 14934附录C | ● |  |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 注：食品用金属制品根据接触食品的材质确定检验项目的适用性。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

4.2检验应注意的问题

4.2.1检测微生物指标应采用未开封的样品。

4.2.2若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

6 异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，采用备用样品复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②产品微生物指标不合格；

③法律、法规规定不得复检的其他情况。