附件17

清远市市场监督管理局陶瓷坐便器产品质量监督抽查实施细则（2023年）

一、抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每种产品共抽取样品3件，其中2件作为检验样品，1件作为备用样品，每件样品均应包括与之相配套的冲水装置一套。从已抽取的2件检验样品中的任意1件检验样品内单独取出冲水装置用于检验。样品需注明水效等级并贴有水效标识。坐便器分节水型、普通型和幼儿型，抽取时需确认。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 安全水位技术要求 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |  | ● |
|  | 水封 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 | ● |  |
|  | 便器用水量 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 | ● |  |
|  | 洗净功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |  | ● |
|  | 排放功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |  | ● |
|  | 污水置换功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |  | ● |
|  | 坐便器水封回复功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 | ● |  |
|  | 排水管道输送特性 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |  | ● |
|  | 坐便器水效等 级 | GB 25502-2017 | GB 25502-2017 |  | ● |
|  | 坐便器水效限 定值 | GB 25502-2017 | GB 25502-2017 | ● |  |
|  | 驱动方式 | GB 26730-2011 | GB 26730-2011 | ● |  |
|  | 进水静压阀密封性 | GB 26730-2011 | GB 26730-2011 | ● |  |
|  | 进水动压阀密封性 | GB 26730-2011 | GB 26730-2011 | ● |  |
|  | 进水阀耐压性 | GB 26730-2011 | GB 26730-2011 |  | ● |
|  | 防虹吸功能 | GB 26730-2011 | GB 26730-2011 | ● |  |
|  | 排水阀自闭密封性 | GB 26730-2011 | GB 26730-2011 | ● |  |
|  | 水箱安全水位 | GB 26730-2011 | GB 26730-2011 | ● |  |
| 注1：重力式冲水装置检验顺序：进水阀密封性-进水阀耐压性-进水阀CL线标记-防虹吸功能-排水阀自闭密封性。 2：序号12-18检验项目从检验样品中抽取任意一套的水件进行检测。 |  |  |  |  |  |
| 备注：a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》

GB 25502-2017《坐便器水效限定值及水效等级》

GB 26730-2011《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。