- 附件1

清远市实施2023年度新型高性材料产业人才振兴计划项目申报指南

- 根据清远市人才办《“清远市新型高性能材料产业人才振兴计划（扬帆计划）”三年行动方案（2021-2023年）》（清人才办发〔2021〕3号）和《关于印发《“清远市新型高性能材料产业人才振兴计划（扬帆计划）”2023 年重点工作任务方案》的通知》（清委人才办〔2023〕2号）要求，围绕高性能新型材料产业中的优势细分领域组织实施一批“卡脖子”技术攻关项目，重点支持行业龙头骨干企业依托国家级研发平台及领军人才，突破行业关键“卡脖子”技术。围绕高性能新型材料产业，支持高校、科研院所和企业创新团队、特别是国家高层次人才来清远开展成果转化和创办企业，择优推动一批代表产业技术发展方向、产业化成熟度高、产业前景好的科技成果在清实现转化和产业化。

- 清远市实施2023年度新型高性能材料产业人才振兴计划项目设置2个专题，专题一支持2个项目，专题二支持1个项目，申报单位必须涵盖该项下所列示的全部研究内容和考核指标。项目实施周期2年。项目总投入中自筹经费原则上不少于80%。

专题一：新型高性能材料“卡脖子”关键核心技术攻关研发及应用

项目1：有色金属低碳循环利用关键技术研究与应用

（一）研究内容：针对我国现有的再生铝保级回收利用存在废铝牌号多、杂质成分复杂、精炼技术难度大，原铝（电解铝）能耗较高、碳排放大，目前还无法实现再生铝在新能源汽车等高端领域的规模化应用等问题，开展通过采用电磁涡流分离技术，将废旧铝材中的其他金属、无机非金属和有机物分开的研究，实现废旧铝材的高效预处理；开发新型精炼剂和复合细化变质剂，采用再生铝熔体高效净化与细化技术，实现熔体净化、细化；开展通过引入电磁铸造技术进一步细化晶粒和第二相，减少杂质元素的危害研究，突破高品质再生铝合金铸棒技术，实现再生铝在新能源汽车等高端领域的规模化应用。

（二）考核指标：

1.突破汽车用铝合金型材（如防撞梁、门槛梁、车身骨架、吸能盒、纵梁等）的废铝比例和杂质元素含量，废铝占比分别不低于50%；Fe的容许量从0.15%提高至0.25%以上。

2.开发一种新型高效再生铝合金精炼剂，铸棒中氧化夹杂物体积分数不超0.2%，熔体含氢量不高于0.15 ml/100g Al。

3.再生多腔（≥7）铝合金型材：抗拉强度不低于340 MPa，屈服强度不低于300 MPa，伸长率不低于10.0%。

4.再生高吸能铝合金型材：抗拉强度不低于285MPa，屈服强度不低于260MPa，吸能不低于16KJ。

5.项目实施期内，累积新增废旧铝料使用量4万吨，建成产业化示范生产线2条，累积新增销售收入2亿元以上。

- 项目实施期内，申请发明专利8件以上；发表论文4篇以上；引进人才2名，培养人才5名以上。

- 取得行业“卡脖子”技术成果不少于1项。

（三）申报要求：符合《关于组织申报2023年度新型高性能材料产业人才振兴计划项目的通知》中明确的要求，项目申报牵头单位必须是清远市辖区内注册的有效期内从事新型高性能材料研发的科技型企业。

（四）支持强度：资助额度200万元人民币。

- （五）支持方式：竞争性无偿资助。

项目2：高性能合金磁粉芯材料关键技术研发和应用

- （一）研究内容：针对目前国内磁粉芯材料技术水平、产业化能力与国际先进水平存在较大差距，存在饱和磁化强度低、损耗大、直流叠加性能差等问题，通过创新合金磁粉成分优化表面包覆技术、磁粉复合技术，解决现有磁粉表面包覆效果不佳，磁芯综合性能难以提升的技术瓶颈，开发面向汽车电子、通讯、数据中心、光伏、储能等电力电子器件用高性能软磁合金磁芯材料。主要内容包括：开发高饱和、低损耗、高直流叠加性能合金磁粉；开发高电阻率、低损耗合金磁粉表面包覆技术；开发磁芯综合性能的粉末复合技术；开发高性能纳米晶磁粉芯。

- 考核指标：

- 1.常规合金磁粉芯性能达到市场上国际先进水平，典型性能满足：

- （1）FeSiCr磁芯：有效磁导率e>80; 品质因素Q > 40；饱和磁感Bs > 1.30T；功率损耗Pcv < 1500 kW/m3@(100mT,100kHz)；直流叠加性能：>50%@100Oe

- （2）FeSiAl磁芯：e> 80；Bs > 1.00T; Pcv < 500 kW/m3@(100mT,100kHz)；直流叠加性能：>45%@100Oe

- （3）FeNi磁芯：e > 80；Bs > 1.40T；Pcv < 800 kW/m3@(100mT,100kHz)；直流叠加性能：>70%@100Oe

- 2.开发出国际先进的新型复合磁粉芯和纳米晶磁粉芯，在成本和综合性能上与现有产品相比，具有明显优势。饱和磁感（Bs>1.8T）、功率损耗（Pcv < 400 kW/m3@(100mT,100kHz)）、使用频率（>2 MHz）或成本降低20%。

- 3.显著提高小微型磁芯强度。对于不同的强度测试方法，磁芯强度提高30%以上。

- 4.项目实施期内，累计新增销售收入2000万元以上；申请发明专利5件；发表论文2篇；引进人才2名，培养人才5名以上；开发新产品3项以上。

- 5.取得行业“卡脖子”技术成果不少于1项。

（三）申报要求：符合《关于组织申报2023年度新型高性能材料产业人才振兴计划项目的通知》中明确的要求，项目申报牵头单位必须是清远市辖区内注册的有效期内从事新型高性能材料研发的科技型企业。

（四）支持强度：资助额度200万元人民币。

（五）支持方式：竞争性无偿资助。

专题二：新型高性能材料“科研成果转化应用”

项目1：耐高温高效隔热节能材料的开发及其产业化

- （一）研究内容：开展二氧化硅气凝胶高温隔热复合材料的研究，突破二氧化硅气凝胶制备、复合增强、超临界流体干燥、改性等关键技术，开发高温环境高效隔热气凝胶复合材料及其产业化技术。
    1.研究多元组分引入对SiO2气凝胶的结构稳定和性能的影响及其调控技术，提高气凝胶自身的耐高温性。
    2.开发气凝胶溶胶多孔结构的调控技术，优化胶体的结构和密度，提高气凝胶的高温绝热性能。
    3.开发高温功能添加剂，研究其对改善胶体结构、提高产品在高温环境的阻隔辐射性能的影响；设计增强复合工艺，提升气凝胶复合材料的力学性能和机械性能（柔性或刚性）。
    4.以突破最高使用温度650℃为起点，研究制备出耐温650℃、900℃和1000℃等耐高温的气凝胶复合材料，满足更多高温场景对气凝胶复合材料的使用要求。

（二）考核指标：

1.通过项目实施获得高温环境高效隔热气凝胶复合材料，常温导热系数值≤0.021W/m·K，300℃导热系数≤0.033W/m·K，500℃导热系数≤0.078W/m·K，防火等级达到A级，振动质量损失率≤1%，加热永久线变化≤2%。
    2.项目实施期内，累计新增销售收入2000万元以上；申请发明专利5件以上；开发新产品3项以上，引进人才2名，培养人才5名以上。

（三）申报要求：符合《关于组织申报2023年度新型高性能材料产业人才振兴计划项目的通知》中明确的要求，项目申报牵头单位必须是清远市辖区内注册的有效期内从事新型高性能材料研发的科技型企业。

（四）支持强度：资助额度200万元人民币。

（五）支持方式：竞争性无偿资助。