清远市初中学业水平考试理化生

实验操作考试考点建设指南

（第二次征求意见稿）

前言

根据《广东省人民政府关于深化考试招生制度改革的实施意见》（粤府〔2016〕7号）、《广东省教育厅关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》（粤教考〔2017〕15号），清远市教育局2020年印发了《清远市教育局进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》（清市教〔2020〕138号），明确自2020年秋季入学的初一学生起，将理化生实验操作考试纳入初中学业水平考试。据此，我市制定了《清远市初中学业水平考试理化生实验操作考试实施方案》（以下简称实施方案），明确了理化生实验操作考试具体安排和细则。

为了规范和指导我市初中学业水平考试理化生实验操作考试标准化考点建设，市招考办和市教师发展中心特编制《清远市初中学业水平考试理化生实验操作考试考点建设指南》（以下简称“指南”），旨在为清远市初中学业水平理化生实验操作考试标准化考点建设提供技术支持。

本指南编制依据为中华人民共和国教育部颁发的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》（JY/T-KS-JS-2007-1）、《广东省初级中学教育装备标准》（修订）。

考点系统设施设备配置数量、技术参数及性能要求主要参考《广东省教育厅关于初中学业水平考试物理、化学、生物等科目实验考试的指导意见》（粤教考〔2020〕7号）。

本指南适用于清远市初中学业水平理化生实验操作考试考点建设的设计、施工及验收的技术参考。

本指南由清远市招考办和市教师发展中心负责解释。

- 一、 考点建设目标

建立基于互联网+、视频监控等现代信息技术手段下实验操作考评及教学系统，实现初中学业水平理化生实验操作考试、评分及实验过程监控和记录等信息化管理和应用，保证实验操作考试公平 、公正、可靠进行。

1.建设市实验操作考评及教学系统平台，实现考务、考试过程监控和记录、评分、查询等信息化管理和应用。

2.改造现有物理、化学、生物实验室，配备考场视频监控系统和网络系统，实现实验操作考试过程全程高清视频监控录像功能 。

3. 配备考场校级平台服务器，实现考试视频数据实时上传市实验操作考评及教学系统平台。

4. 配备考生考试终端，在线登录实验操作考评及教学系统平台，实现考生登录、身份核实。

5. 采用人工智能实验室学业水平考试阅卷辅助评分系统，借助AI深度学习技术、计算机视觉技术、自然语言处理技术、智能传感技术、并行计算机技术和专家系统技术等逐步实现人工智能（AI）辅助评分。

- 二、考点建设原则

市初中学业水平考试理化生实验操作考试标准化考场是国家教育考试标准化考点建设工程的重要组成部分，建设标准化、规范化、科学化的实验操作考试考场遵循以下原则：

1. 标准化原则：考场环境、空间布局、主要考试设备严格按照统一的布局和选型标准。

2. 规范化原则：考场的基础设施、场室条件、装备配置等均须符合国家相关标准或行业规范。

3. 科学化原则：各区/县根据区内考生数量、学校地理位置、基础设施完善程度等综合条件，科学合理设置区内的考场，考点建设需要从适应未来教育发展及中考考生人数不断大幅增长趋势角度来看，对系统及设备的设计、选型、性能、技术指标等要充分考虑 高性能和稳定性，具有适度超前和冗余扩充，保障系统及设备安全、可靠、稳定运行。

4. 统一性原则：考点建设需要与现有清远市国家教育考试巡考平台和标准化考点视频监控系统、学校校园视频监控系统平滑无缝联接，开放兼容，融合使用，实现互联互通。

5. 兼容性原则：新建的实验操作考试标准化系统能够接入中考平台，实现考场与区县级、市级相关考试职能部门的互联互通。

- 三、考生考试基本流程

1. 开考前考生使用身份证通过身份证阅读器核对本人身份检录进入抽签室等候；

2. 考生核对身份后按秩序进入抽签室后，在抽签时间内，考务人员启动抽签软件，抽签确定考生应考的座位号，并实时将抽签结果进行公示；

3. 考生根据抽签结果，进入相应的考场，完成身份、抽签结果核实后，按照对应的座位号对号入座，进行考前准备；

4. 考生进入考场，完成考试准备工作，点击确认信息和检测镜头调整角度后，等待正式的开考，正式考试后，在规定时间内考生可根据情况提前交卷，考试结束时间到强制交卷，根据监考老师指令有序离开考场。

- 四、考点建设要求

考点建设包括考场、抽签室、考务室等场地建设和考点校级云平台管理系统、学生实验操作考试终端系统、现场监考服务管理系统和设备建设。

- (一)考点场地和系统设施设备要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 系统设施设备及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理实验考场 | 1 | - 不少于48座，符合《广东省初级中学教育装备标准》（修订）物理（综合）标准成套实验室； - 不少于24套学生实验考试云终端设备（含学生实验考试云终端系统）； - 不少于24套学生实验视频采集专用设备； - 考场视频监控系统； - 交换机； - 现场监考服务器（含现场监考服务管理系统）； - UPS不间断电源； - 身份证阅读器； - 评分系统； 10.其它配套设备和辅材。 |  |
| 2 | 化学实验考场 | 1 | - 1.不少于48座，符合《广东省初级中学教育装备标准》（修订）化学（综合）标准成套实验室； - 2.不少于24套学生实验考试云终端设备（含学生实验考试云终端系统）； - 3.不少于学生24套实验视频采集专用设备； - 4.考场视频监控系统； - 5.交换机； - 6.现场监考服务器（含现场监考服务管理系统）； - 7.UPS不间断电源; - 8.身份证阅读器； - 9.评分系统； 10.其它配套设备和辅材。 |  |
| 3 | 生物实验考场 | 1 | - 1.不少于48座，符合《广东省初级中学教育装备标准》（修订）生物（综合）标准成套实验室； - 2.不少于24套学生实验考试云终端设备（含学生实验考试云终端系统）； - 3.不少于24套学生实验视频采集专用设备； - 4.考场视频监控系统； - 5.交换机； - 6.现场监考服务器（含现场监考服务管理系统）； - 7.UPS不间断电源; - 8.身份证阅读器； - 9.评分系统； 10.其它配套设备和辅材； 11.电子目镜或数码显微镜。 |  |
| 4 | 备考室 | 3 | - 1.不少于48座实验室/普通教室； 2.备考室视频监控终端； 3.与物理、化学、生物考场邻近，方便考生考试，便于考点封闭管理。 |  |
| 5 | 抽签候考室 | 1 | - 1.不少于72座实验室/普通教室； - 2.抽签室视频监控终端； 3.智能一体机（≥55”以上）或投影设备； 4.抽签系统，抽签结果可及时公布显示； 5.身份证阅读器； 6.打印机，用于打印抽签结果； 7.与物理、化学、生物考场邻近，方便考生考试，便于考点封闭管理。 | 可选用有智能一体机或 投影设备的场室作为抽签室 |
| 6 | 网络中心/视频监控室 | 1 | 1.考点系统管理服务器； 2.考点视频存储服务器； 4.考点考试管理系统； 5.考点视频管理系统； 6.核心交换机； 7.其它配套设备设施。 | 可与学校现有网络中心共用 |
| 7 | 考务室/考务会议室 | 1 | - 1.可容纳考点监考员、考务工作人员的场所； - 2.与考场、备考室邻近，方便考务工作及考点管理。 |  |
| 8 | 监考员/领队休息室 | 1 | 1.可供监考员、领队休息的场所。 | 可选项 |
| 9 | 仪器室 | 3 | - 1.有符合《广东省初级中学教育装备标准》（修订）的设备设施； - 2.按《初中理科教学仪器配备标准》（JY/T0386-2006）和《初中科学教学仪器配备标准》（JY/T0387-2006）配备初中物理、化学、生物教学仪器、药品、试剂。 |  |

- (二)考点系统建设总体架构

考点基础硬件平台主要包括网络通信设备、应用服务器、数据库服务器、存储设备、视频信息采集/处理设备、终端设备等 。

基础软件平台主要包括基础数据库和考点端应用软件，构成网上巡查、身份认证、考务管理等应用软件环境。

业务应用平台主要由视频监控、身份验证、综合业务等应用系统的各级后台软件构成。

- (三)考点系统建设组网模式

- (四)考点系统设施设备配置

下列设备配置方案以1所市直属学校考点为例，考点设置物理、化学、生物实验考场各1个，每个考场24位考生。具体需求设备如下：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验操作考评及教学系统平台 | 套 | 1 | 1.平台由市教育局投资建设，能管理全市的中考实验操作考试（考点不需要配置，通过网络登录系统应用）； 2.系统概要：①平台总体采用B/S架构，支持集群部署，保障系统的伸缩性和灵活性。②服务端采用JAVA技术开发，提供API开发文档供第三方设备厂商接入。③要求平台无需安装额外插件，PC端用户可直接使用Chrome、FireFox等浏览器及其主要版本进行访问。④考试成绩数据可视化设计，通过考试平台，可对所有考生数据进行分析和统计，并可以导出报表，实现实验考试数据电子化，并且可以开放接口与其他系统对接，完成数据导出工作，准确把握教学质量。⑤可接入网络巡考摄像头，支持标准RTSP流，每个考场可绑定两个网络摄像头，管理员能够通过后台网页随时查看考场直播（此功能需支持chrome浏览器）。⑥开展考试时，考试视频支持多个存储服务器存储，实现负载均衡，并能对视频进行统一阅卷。⑦支持“三固定、一抽签”原则：每个考位固定考题、固定实验器材、固定座位号，学生进场前抽签决定座位。⑧字段管理模块提供字典基本信息、对应业务表信息、对应数据元信息等信息的管理功能，包括字段信息的新增、修改、删除、查询等功能。 3.考务用户及权限管理：①具备较完善的考务用户信息采集和管理功能。②考务用户信息支持新增、修改、删除、查询、启用、停用等功能，支持批量导入，提供批量导入excel模板。③用户基本信息包括姓名、账号、所属学校、用户邮箱、性别等信息。④权限管理：划分超级管理员、市级、校级、考点管理员。⑤拥有考试管理权限的用户，可以对考试的数据进行管理，可以在平台上安排考题、安排考试日期、考试地点、考试考生等操作。 4.机构管理：①以树型结构显示市区县校机构体系，可根据需要进行添加、修改、删除等对组织机构进行调整处理。可增删改查支持树状组织架构管理，可无限添加区县、校等多级组织架构，并为每一个组织设置管理员账户。②对机构管理设置是否为考点，设置为考点的学校才可以作为考场进行考试。③设置为该机构的管理员拥有对该机构进行考试安排等操作。 5.考点管理：①对全市理化生实验操作考试考点统一管理，支持新增、修改、删除、查询等功能，支持批量导入，提供批量导入excel模板。②考点信息包括考点名称、考点唯一编码、考点管理员、理化实验操作考场数及各考场座位数和考场对应环境监控流媒体地址。 6.考生管理：①对全市理化生实验操作考试考生统一管理，支持新增、修改、删除、查询等功能，支持批量导入，提供批量导入excel模板。②考生信息包括考生姓名、学号、性别、学校。③可通过学校或者考生姓名快速找到考生信息。 7.考题管理：①对全市理化生实验操作考试考题统一管理，支持新增、修改、删除、查询等功能，支持批量导入，提供批量导入excel模板。②一表展示对应科目考题内容，学科与考题相关联。③考题信息包括考题名称、所属学科、总分、使用次数（曾被多少场考试使用过）、评分细则（包含评分项及分值、说明等）。④评分细则的评分项可以新增、修改、删除及分数修改。 8.考试管理：①系统支持由市级管理员和区域管理员统一安排不同范围的正式考试，也可以由考点自行安排局部模拟考试。②按市、区/县、校三级权限范围管理考试任务（含各类测试和模拟考试），能增、删、改、查、停止考试任务。③安排考试设置包括考试名称、考试科目、考试开始时间、答题时间、考试间隔时间、评卷方式（后台集中评卷、现场评卷、直播评卷）、考题、考生（可根据情况按学生编号或学校添加考生）、考点选择（可勾选按区分配就近所在区县原则）。④安排考试时，可以同时安排多个科目，系统会进行智能排考自动分配考生到具体考点，且支持根据考生所属的区进行就近随机安排，合理分配考场资源。⑤考务人员设置，选择该场考试的监考老师、监考组长（拥有监考时取消考生考试成绩等高级权限）、阅卷老师及阅卷组长（拥有仲裁卷批阅、成绩异议处理等权限），对考试安排进行预览，最后确定发布考试。⑥支持导出排考后的考生考试信息，包括考生编号、考生姓名、考生学校、考试科目、考试时间、考试区县、考试学校、考试考场等。⑦提供补考功能，当某些考生因为各种原因取消考试后可安排进行补考。 9.日志管理：①保存日志；在记录前要对非信任的数据进行校验或编码。日志记录中禁止包含业务的敏感信息，避免因日志分析导致业务敏感数据泄密。②系统自动记录用户和管理人员的访问过程，记录每个操作人员登录、退出、增加、修改、删除、下载等操作，记录操作功能模块、参数及url等信息。③运行日志：系统自动记录各类服务自检和各类异常（如：数据库操作异常、文件资源操作异常、以及其他资源操作异常）的出错时间、终端信息、类型、出错模块名称、出错消息的文字描述、应用系统出错代码（可空）、操作系统出错代码（可空）、操作人等信息。④可通过部分功能模块快速查找对应的操作日志。 10.成绩查询管理：①可通过学科等形式快速查询成绩。②可查看某场考试的考试人数、平均分、历史平均分、考点、考试时间、成绩排行、及格率、及格人数榜等信息。③可查看考生详细成绩，对成绩有异议可提交异议申请，有阅卷组长进行审批操作。④可对某场考试成绩进行Excel导出。 11.抽签管理：①根据场考试的考题数量，系统自动根据不同教室的座位数量、座位排列方式进行智能排题，确保相邻座位的题目不相同，防止作弊。②考试开考前，支持考场管理员利用监考软件对每个座位的题目进行微调，方便摆放考试必须的器材和药品。③支持候考室抽签和考场抽签。④候考室抽签：使用浏览器网页抽签，不需要安装插件即可直接调用打印机进行座位打印。⑤考场抽签：当候考室因为网络等意外原因不能抽签时，用户可以直接在考场利用监考端软件（不需要安装额外打印插件）进行抽签并打印。⑥抽签时支持智能排座实现相邻座位不同考题，保证考试的公平性。 |
| 2 | 校级云平台管理系统服务器 | 台 | 1 | - 安装方式:机架式 - 处理器:≥Intel Xeon E-2146G - 内存:≥64GB（2666 MT/s DDR4 UDIMM） - 主板芯片组 ≥Intel C246系列或以上芯片组 - 磁盘:磁盘槽数量≥4个，兼容2.5吋和3.5吋的热插拔SAS、SATA或固态硬盘。 - RAID:支持的 RAID 类型：RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、 RAID 10。 - 硬盘 ≥4TB 固态硬盘（缓存≥4GB；写入速度≥520MB/S；读取速度≥550MB/S；4K随机读≥98000 IOPS；4K随机写 ≥90000 IOPS）。 - 接口 USB 3.0端口≥2个，VGA接口≥1个。 - I/O扩展槽 ≥2个PCIe 3.0插槽（x4、x8） - 万兆网卡 RJ45 ≥1个 - USB3.1接口扩展卡 符合USB3.1标准的type-A+C[10Gbps]接口≥1个，向下兼容USB3.0/2.0/1.1；支持热插拔。 - 电源 配置热插拔双电源冗余供电 - 品牌要求 国际知名品牌且为国产品牌，非OEM产品，具有自主知识产权 - 国产管理芯片，芯片厂家为国产厂家。 |
| 3 | 校级云平台管理系统 | 套 | 1 | 1.应能确保实现与市实验操作考评及教学系统平台、市国家教育巡考平台相互兼容、无缝连接和互联互通。 2.平台总体采用B/S架构，支持分布式部署，保障系统的伸缩性和灵活性；服务端采用JAVA技术开发。 3.要求平台无需安装额外插件，PC端用户可直接使用Chrome、FireFox等浏览器及其主要版本进行访问。 4.当上级平台开展考试时，支持存储本校考点的考试视频，并能对视频进行统一管理。 5.模拟考试：不需要登录到市级平台，可校内完成模拟考试以及日常教学。 6.支持“三固定、一抽签”：每个位置固定考题、固定实验器材、固定监考员，学生进场时抽签决定座位。 7.权限管理：划分市级管理员、区县管理员、校级管理员和普通教师。 8.用户管理：可单个导入、批量导入用户数据，可对导入用户进行编辑、禁用和删除的操作。 9.组织机构管理：支持无限树状组织架构管理，可无限添加区县、校等多级组织架构，并为每一个组织设置管理员账户。 10.考点管理：可进行考点的单独录入、批量录入，支持添加修改考点内考场种类、数量等，可设定考场名称、座位数、考场监控流媒体等信息。 11.考生管理：支持管理考生信息，支持增/删/改/查，支持批量导入，提供批量导入excel模板。 12.同步校验：采用MD5文件校验方式，同步校验学生套件、监考电脑、服务端三端视频。 13.考题管理：可以对考试试题的每一个步骤修改，每一分都可以设置评分标准。 14.考试管理：考试管理功能，学校考点可以根据自身情况安排考试日期，也可以根据市级平台统一安排日期，在日常教学过程中，学校可以根据需要安排模拟考。 15.考试排期：根据不同权限，管理员可以批量分配考生到各学校考点参加考试，可以根据需求选择考试日期时段。 16.评分管理：支持在线视频阅卷评分、支持成绩查询和导出，在线阅卷时支持加速播放、暂停等操作。 17.支持现场打分：若考试采用了现场平板电脑打分的模式，可自动导入现场打分结果。 18.支持直播评分：阅卷老师可通过系统进行直播阅卷。 19.人工智能（AI）辅助评分：避免不同教师评分时的主观差异对考生成绩的影响，让阅卷更加的高效、客观、公正。 20.独立录制通道：服务端视频录制流与学生套件录制流独立，服务端崩溃不影响学生端的视频录制。 21.要求服务端常用功能提供软件接口，便于第三方系统对接和二次开发。 22.数据统计：可查看每一场考试的数据统计，包括报考人数、考点数量、考试进度、阅卷进度、待仲裁份数、历史同类考试平均分对比曲线图、各考点现场监控等。 23.批量更新：管理员可发布最新的软件更新包，每个教室的监考端可控制下属的学生端进行批量自动更新。 24.交叉排考：系统支持同时安排物理、化学、生物三场考试并发进行，可按每半天参加一科考试的节奏将考生有序安排到物理、化学、生物三个考场，确保同一批考生可以同时参加三个科目的考试，且互不影响。 25.智能排题：根据考场考试的考题数量，系统自动根据不同教室的座位数量、座位排列方式进行智能排题，确保相邻座位的题目不相同，防止作弊。 26.在线视频阅卷：阅卷老师可以选择一场考试，并固定一道题目进行阅卷，阅卷时每个学生的主镜头和侧镜头画面同时自动播放，两个画面之间没有明显时差，可以任意设置0.5X~2X倍速播放，提高阅卷效率。 27.阅卷进度管理：利用图形化效果展示整体阅卷进度，包括阅卷的百分比、平均份数、平均阅卷数量、待仲裁考卷数量、剩余考卷数量、待处理异议申诉等。 28.阅卷权限控制：阅卷老师可以选择分配到自己的任何一场考试进行阅卷，但无法查看其他的考试阅卷情况与自己相关的考试。 29.成绩异议复核：对评阅的成绩有异议时，可由老师账号申请成绩异议。该场的阅卷组长可对其提出的申请进行审核，审核通过则发还视频重新阅卷；审核驳回则维持原来评分。 30.设备管理：可查看、清理服务器磁盘容量；查看监考端、学生端当前版本并上传软件更新包，实现远程自动更新。 31.告警页：检测考试过程中所有考生的视频录制是否出现异常。 32.存储服务管理：可添加、编辑、删除存储服务器。 33.代理服务管理：可添加、编辑、删除代理服务器。 |
| 4 | 监考服 务器 | 台 | 3 | I7/16G/2G/2TB+256G/19.5寸 CPU :≥性能Intel i7-8700处理器（六核，主频3.2GHz） 主板: 性能Intel B360系列以上芯片组 内存:配置16G DDR4内存，最大支持32G内存容量 显卡:≥2G独立显卡 声卡:集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） 硬盘:≥2T机械硬盘+256GM2.0固态硬盘；具有硬盘保护、硬盘减震、硬盘数据备份及恢复功能 网卡集成:10/100/1000M以太网卡 光驱:DVDRW 扩展槽:1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位 显示器:与主机同品牌≥19.5寸LED显示器，分辨率1600x900（16：9），亮度250，对比度1000:1，响应时间5ms，VGA+DVI接口，获得能源之星Energy Star认证, 获得TCO认证； “显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换 键盘:鼠标防水键盘、抗菌鼠标。后置安全盖板，防止键盘、鼠标线缆随意拔走 操作系统:Windows操作系统 接口:10个USB接口（前置2个USB 3.1 Gen2+4个USB 3.1 Gen1，后置4个USB 2.0）、PS/2接口、串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接） 电源:110/220V 180W 85%节能电源 安全特性:USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露 机箱标准:MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，机箱体积小巧:16L。 |
| 5 | 现场监考服务管理 系统 | 套 | 1 | - 提供调试教学入口和正式考试管理功能，并对不同类型考试显示不同考试信息。 2.系统可以对考试视频进行监看，将每个考生的视频和每个考生的信息包括考生姓名、准考证号、座位号同步显示，方便监考老师核对考生信息。 3.系统显示当前考试的名称和考场信息，同时显示考试结束倒计时，当进入考试准备过程中，可以显示下一场考试开始倒计时。 4.考试视频可以在本地视频备份存储功能，并能对存储的视频进行批量统一管理。 5.可以统一管理考试系统设备，可以远程关闭考生套件；可以查看教室内的学生端的软件版本和在线状态。还可以进行远程升级、关机、清理磁盘空间等批量操作。 6.记录实验操作过程并形成视频文件,支持传输至云端平台。 7.录制的视频文件格式满足H.264格式，可以在大部分播放器中直接播放。 8.支持对作弊情况进行管理，支持当场取消考生成绩。 9.可对故障设备进行管理，支持更换考生套件。 10.考试倒数期间自动获取考生信息，并支持进行座位抽签。 11.负责处理数据中心和学生套件之间数据交换服务（下发学生信息、下发实验操作指令、上传实验视频、现场抽签等）。 12.可实现视频实时监控,同步查看学生实验操作过程，观看延时不高于0.5s。 13.支持调节监看窗口的数量，可选择只看主画面或只看副画面，也可以选择同时观看主画面、副画面。 14.可同时监看24/12/6名考生的两个操作画面，最高可同时显示48路学生操作画面，超过48路可以翻页显示。 15.支持手动翻页显示学生画面，也支持自动翻页。 16.现场座位抽签：在每一场考试开始前，监考官在软件上点击抽签，现场为每一个考生安排座位和题目；且在抽签以前数据库不会生成任何的考生和考题对应数据，防止泄露。 17.教学模式：进入教学模式后可进行示范教学和课堂练习。示范教学：将一套学生套件转为教学套件，老师能够使用教学套件进行操作演示、操作录制等操作录制完成可对视频名称进行编辑保存，随时查看、拷贝视频文件。课堂练习：进入后可以直接进行学生端录制，可自定义录制时间，录制完成后能够编辑本次练习的名称，并可进行点播回看。 18.可以在教室电脑的监考端软件对所在教室的座位排列方式进行设置，可以设置教室的行数、列数。在开考前，系统会自动为每个座位分配题目，可以确保每个座位前后左右的题目不冲突，并支持在教室电脑的监考端进行微调。方便管理员提前安排实验器材。 19.考试时，当出现作弊、设备故障等各类突发事故，可以在教室电脑上取消某个考生的本场考试，并决定是否安排补考（执行该操作时必须输入监考组长的账号和密码）。若选择安排补考，则该生会进入补考名单，在网页端可查。 |
| 6 | 抽签系统 | 套 | 1 | 1. 阅读考生身份证，考生身份识别，验证身份进入抽签室。 2. 阅读身份证信息，自动抽取考试科目与试题、座位，抽签结果在大屏幕上显示。 |
| 7 | 身份证阅读器 | 台 | 4 | 1.标准二代身份证阅读器。 2.RFID射频部分技术规格，天线谐振频率：13.56MHz；天线能量输出：天线表面磁场强度（Hmax）≤7.5A/m（rms），天线表面法线方向1cm处电磁场强度（Hmin）≥1.5A/m（rms），机具调制输出：比特率：106Kbit/s（fc/128）调制方式：ASK调制调制系数：8％～14％编码方式：NRZ-L 副载波调制输入：副载波频率（fs）：847KH副载波调制方式：BPSK 有效读卡距离:0～3cm；电磁兼容，静电放电抗扰度符合GB/T 17626.2-2006表1规定的试验等级3要求，无线电骚扰限值符合GB/T 9254-2008中A级要求。 3.通讯接口，u USB接口兼容USB1.1/USB2.0； 4.提醒功能：具有工作指示灯和故障指示灯，二代证读卡成功，蜂鸣器提醒。 5.使用环境，u 工作温度：0℃～50℃， 相对湿度：≤90％，大气压力：86KPa～110Kpa。 6.平均无故障工作时间（MTBF）≥5000小时。 7.使用平台WindowsXP/Win7，win10等系统，提供SDK。 |
| 8 | 台式计算机（抽签候考室） | 台 | 1 | I7/16G/2G/2TB+256G/19.5寸 - CPU :≥性能Intel i7-8700处理器（六核，主频3.2GHz） 主板: 性能Intel B360系列以上芯片组 内存:≥16G DDR4内存，最大支持32G内存容量 显卡:≥2G独立显卡 声卡:集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） 硬盘:2T机械硬盘+256GM2.0固态硬盘；具有硬盘保护、硬盘减震、硬盘数据备份及恢复功能 网卡集成:10/100/1000M以太网卡 光驱:DVDRW 扩展槽:1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位 显示器:与主机同品牌≥19.5寸LED显示器，分辨率1600x900（16：9），亮度250，对比度1000:1，响应时间5ms，VGA+DVI接口，获得能源之星Energy Star认证, 获得TCO认证； “显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换 键盘:鼠标防水键盘、抗菌鼠标。后置安全盖板，防止键盘、鼠标线缆随意拔走 操作系统:Windows操作系统 接口:10个USB接口（前置2个USB 3.1 Gen2+4个USB 3.1 Gen1，后置4个USB 2.0）、PS/2接口、串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接） 电源:110/220V 180W 85%节能电源 安全特性:USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露 机箱标准:MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，机箱体积小巧:16L。 |
| 9 | 评分系统 | 套 | 3 | - 1.考试方式采用现考后评的评分方式。 - 2.根据考试要求，制定个性化的标准评分规则，避免不同教师评分时的主观差异对考生成绩的影响，让阅卷更加的高效、客观、公正。 - 3.持久不断的提供技术迭代和技术保障，根据用户需求升级相应的功能和特色内容。 - 4.建立非标准化设备的设备样本库，基于设备充分利旧和经济高效原则，构建所有主流仪器设备的类型及型号特征库，采用深度学习技术建立仪器目标检测方法，构建实验操作行为识别模型，逐步实现人工智能（AI）阅卷评分。 |
| 10 | 标签打 印机 | 台 | 1 | 热敏不干胶标签打印机 支持纸张规格：70mm*50mm |
| 11 | 考场大屏 | 台 | 1 | 1.整机屏幕采用≥55英寸超高清液晶屏，屏幕图像分辨率达1920*1080。显示比例16:9，工业级主板，电脑配置：CPU I3四代或以上，内存4G或以上，固态硬盘120G或以上，无线WIFI。 2.输入接口：TV-USB*1、HDMI_IN*1、VGA_IN *1、PC_AUDIO*1、YPbPr_IN*1、AV_IN*1；输出接口：EAR PHONE*1。 3.机器面板前置：TOUCH_USB*1、TV-USB*1、PC-USB*1。 4.智能屏变功能：可根据环境光的变化，自动调整屏幕显示亮度。具有不频闪，滤蓝光的智能护眼技术。 5.智能降温系统：具备有效监控、预警、降温和断电保护功能，可实时检测整机温度值，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 |
| 12 | 学生实验考试云终端系统 | 台 | 72 | - 软件架构：采用C/S架构，与唯一的考场电脑绑定使用。 2.开机自动启动，且不可以随意退出，需输入密码才可退出软件。 3.支持触屏操作，考生需核对考生信息无误，并检查摄像头状态后，才可开始考试。 4.考生信息核对：考试前，学生需核对包括考场名称、开考时间、结束时间、考生姓名、考生编号、座位编号信息无误后才可进行考试。 5.检测摄像头：考试前，学生需核对摄像头角度、清晰度无误后，才可进行考试。 6.考试过程中，实时显示2个摄像头的画面，确保画面清晰且无明显延迟。 7.显示每个摄像头的状态，包括连接状态、直播状态和录制状态。 8.独立录制：软件可实现本地录制时同步生成直播流供考试管理系统和监考端进行录制，且当考试管理系统或监考端崩溃时，不影响本地录制。 9.考试过程中实时显示日期、剩余时间、考试科目、姓名和考试题目。 10.考生提前做完可以自主提前交卷，考试时间到了系统自动结束考试。 - 11.支持Windows操作系统。 |
| 13 | 实验视频采集专用设备 | 个 | 72 | 1.摄像头：①采用≥200万像素、1/2.7英寸高品质CMOS传感器具有完善的功能、优异的性能；先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。产品工作稳定可靠、操作使用简单，安装维护方便。②采用高品质图像传感器，输出分辨率可达1920x1080，输出帧率高达30帧/秒,呈现清晰逼真的高清视频；③有效像素：207万、16：9；④视角：88°（D） /80°（H）/ 50°（V）；⑤焦距：3.24MM固定光圈；⑥最低照度：0.5Lux(F1.8, AGC ON)； ⑦支持逆光对比开关；⑧曝光参数可调节，支持自动曝光；⑨支持多种视频调节：亮度、清晰度、饱和度、对比度、白平衡、增益、抗闪烁、低亮度补偿等参数可调节；⑩多种视频编码：支持H.264、H.265、MJPEG、YUV视频编码，使得视频播放更加流畅；⑪USB2.0接口: 即插即用,可供电、可升级； ⑫使用方便：无需下载驱动设备或额外软件，具有方便、简洁的用户使用体验。 2.支架：①采用万向关节式支架，角度、高度、位置任意可调；②支架杆采用直径13MM的碳纤维管，重量轻，便于携带，永不生锈。③安装的水平和垂直支架最大长度不小于650mm，两位置可以互换，展开并固定后不易受外力而改变摄像头采集角度和范围。 3.底座：①尺寸360*160*90mm，采用优质ABS注塑成型，壁厚3.0mm（±0.1mm），具有高强度耐磨，防水、防潮、耐腐蚀和耐化学药品性。②带扩展坞有2个标准USB3.0、1个标准USB2.0、1个RJ45（100/1000M自适应），1个标准HDMI，1个DC 12V 3A ∮3.5mm 电源接口。③能稳定支持，同时外接2个USB摄相头后不出现供电不足及卡顿。④底座带PogoPin触点，与学生实验考试云终端设备相配合，保障学生实验考试云终端设备的电源供给、网络连接和数据传输。⑤底部带吸盘，保证底座和摄像头不会晃动和倾倒。 4.外箱：尺寸440*265*160mm ①箱体须采用优质ABS一体注塑成型，箱体壁厚3.0mm（±0.1mm），具有高强度耐磨，防水、防潮、耐腐蚀和耐化学药品性。②外箱顶部设计有底座固定卡位深度≥5mm，便于底座放置在实验箱顶部。③外箱底部有四个底脚，堆放时与另一个实验箱顶部卡位相重合固定，确保码放时不会歪斜和倾倒。 |
|  | 学生实验考试云终端设备 | 台 | 72 | 1.CPU:≥Apollo Lake N3450 4核4线程； 2.屏幕尺寸≥11.6英寸； 3.屏幕分辨率不低于1920*1080，亮度不低于300cd/m2，≥72色域，采用IPS屏，采用10点触控； 4.CPU频率≥2.20GHz,四核四线程及以上； 5.内存容量≥4GB，硬盘容量不低于64GB； 6.终端采用安全设计，主机只留电源按键、PogoPin触点，SIM插槽，不留其它数据接口及触点； 7.PogoPin扩展触点数不低于12Pin，功能支持12V充电、USB3.0及USB2.0扩展、支持DP协议； 8.预留4G/5G升级设计，外部预留SIM卡插槽，内置支持M.2可插拔4G/5G数据模块加装； 9.支持Windows10操作系统，需要满足断电系统保护功能； 10.开机关闭Windows启动界面，启动后直接进入考评系统软件； 11.终端主机蓝牙、无线模块、按保密要求需物理移除； 12.使用PogoPin端口连接，触点数12个，功能有充电、USB3.0数据和DP协议等； 13.内置4G/5G SIM卡槽，便于网络多样化拓展。 |
| 14 | 网络巡考摄像头（含电源、支架及布线安装） | 台 | 8 | 1.具有不少于500万像素，不小于1/2.7英寸CMOS 传感器。 2.最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 3.内置拾音器；信噪比不小于55dB。 4.红外补光距离不小于40米。 5.需支持三码流技术，主码流最高2560x1920@25fps，第三码流最大1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 6.在2560x1920@25fps下，清晰度不小于1900TVL。 7.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。需支持POE供电 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 8.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，并支持6kV峰值电压。 9.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 10.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 11.不低于IP67防尘防水等级。 12.在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面。 |
| 15 | 汇聚交换机 | 台 | 3 | 48个千兆自适应以太网端口 2个千兆SFP端口，支持：VLAN，尺寸：440*173*44 mm，缓存：4Mbits。 |
| 16 | 核心 交换机 | 台 | 1 | - 三层交换机；24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个100/1000 SFP,4个千兆SFP,2个QSFP+。 |
| 17 | UPS（不间断电源） | 台 | 3 | 续航30分钟以上，两进两出 1.规格: UPS不间断电源输入输出220VAC，功率10KVA/9KW； 2.主机塔式设计，底座带轮子，方便移动； 3.主机采用智能化全数字（DSP）控制系统进行控制信息处理； 4.本套UPS采用一体化设计，后备时间30分钟，采用磷酸铁锂电池组设计，内置45只电池，不允许外挂电池组； 5.过载能力：过载100%-110% 运行10分钟，过载≤150%运行1分钟，大于150%运行1秒； 6.市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0 ms； 7.旁路逆变切换时间：从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<1ms； 8.噪音（距离设备1米处）：≤55dB(A)。 |
| 18 | 网络机柜 | 个 | 3 | 1. 18U网络机柜:可安装服务器，交换机、路由器、配线架等19英寸标准网络设备，前后六角网孔门；散热好，侧门可拆卸，可放置在地下360°旋转。 |
| 19 | 机柜 | 个 | 1 | 32U网络机柜，可安装服务器，交换机、路由器、配线架等19英寸标准网络设备，前后六角网孔门；散热好，侧门可拆卸，可放置在地下360°旋转。 |
| 20 | 考场布线改造工程 | 间 | 3 | - 现有实验室地板切割，开槽； - 安装线槽，综合布线； - 地板复原，包括磁砖、水泥、沙子、磁砖回贴等。 |
| 21 | 系统综合布线和配套辅材 | 批 | 若干 | 1.综合布线工程； 2.工程和安装调试所需的PVC线槽线管、水晶头、光纤跳线、光纤盒等材料。 |

- 五、附件

1. 实验系统数据接口说明。（详见附件）

限于篇幅，以下附件文本可在网查询、下载。

2.国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范;

3.广东省初级中学教育装备标准（修订）;

4.初中理科教学仪器配备标准;

5.初中科学教学仪器配备标准 。

附件1：

实验系统数据接口说明

接口能力：

| 接口名称 | 接口能力简要描述 |
| --- | --- |
| 登陆 | 登陆平台 |
| 获取机构 | 获取机构数据 |
| 获取考试数据 | 获取系统考试场次数据 |
| 获取考试场次 | 获取系统考场详情数据 |
| 获取考试座位题目 | 获取单场考试座位对应的题目 |
| 获取当前考试题库 | 获取当前考试所有题目 |
| 抽签 | 抽签随机生成考生对应座位 |
| 获取考生信息 | 获取单个考生信息 |

接口说明：

教师登录

Url : ip+端口+/msetp/teacherLogin.do

请求参数：

| 参数名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| username | 是 | String | 登录用户名（手机号码） |
| password | 是 | String | 密码 |

获取机构

Url : ip+端口+/msetp/getPlaceLevels.do

请求参数：无

获取考试数据

Url : ip+端口+/msetp/getExamList.do

请求参数：

| 参数名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| placeId | 是 | String | 考场id (获取机构接口返回的 id，比如上面id:6或id:7) |

获取考试场次

Url : ip+端口+/msetp/getExamSession.do

请求参数：

| 参数名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| placeId | 是 | String | 考场id |
| examId | 是 | String | 考试id |

获取考试座位题目

Url : ip+端口+/msetp/getExamSeats.do

请求参数：

| 参数名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| placeId | 是 | String | 考场id |
| examId | 是 | String | 考试id |

获取当前考试题库

Url : ip+端口+/msetp/getExamTitles.do

请求参数：

| 参数名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| placeId | 是 | String | 考场id |
| examId | 是 | String | 考试id |

抽签

Url : ip+端口+/msetp/getSortition.do

请求参数：

| 参数名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| placeId | 是 | String | 考场id |
| examId | 是 | String | 考试id |
| examSession | 是 | Integer | 场次 |

获取考生信息

Url : ip+端口+/msetp/getExamExaminee.do

请求参数：

| 参数名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| placeId | 是 | String | 考场id |
| examId | 是 | String | 考试id |
| seatNum | 是 | Integer | 座位号 |
| examSession | 是 | Integer | 场次 |

视频接口

文件存储位置

视频文件上传至服务器静态文件， 视频文件格式为MP4

数据库存储

Url : ip+端口+/msetp/uploadExamVideos.do

| 参数名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| examId | 是 | String | 学生身份证id |
| examineeId | 是 | String | 考试批次 |
| subjectId | 是 | String | 学校公共ip |
| mainOrSub | 是 | String | main或sub 。(main：表示是主镜头视频，sub：表示是副镜头视频) |
| file | 是 | String | 文件对象 |