2021年清远市卫生用纸产品质量监督抽查实施细则

1 产品分类

1.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1和表2。

表1 纸巾纸产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 3 | 301 | 301.1 |
| 分类名称 | 轻工产品 | 家用纸制品 | 纸巾纸 |

表2 卫生纸产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 3 | 301 | 301.2 |
| 分类名称 | 轻工产品 | 家用纸制品 | 卫生纸 |

1.2 产品种类（适用时）

1）纸巾纸包括纸面巾、纸餐巾、纸手帕等，按产品质量分为优等品和合格品两个等级，优等品中包含超柔型和普通型，纸巾纸可分为单层、双层和多层。

2）卫生纸按纤维原料分为原生浆和回用浆，按包装形式分为卷筒卫生纸、盘式卫生纸、平切卫生纸和抽取卫生纸。按层数分为单层、双层和多层。

2 企业生产规模划分

根据纸巾纸和卫生纸产品行业的实际情况，生产企业规模以企业年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表3。

表3 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥30000 | ≥3000且<30000 | <3000 |

3 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 20808-2011《纸巾纸》

GB/T 20810-2018 《卫生纸（含卫生纸原纸）》

GB 15979《一次性使用卫生用品卫生标准》

企业明示标准及产品明示质量要求。企业未声称执行标准的，以国家推荐性标准作为依据。

涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

4 抽样

4.1 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次产品

4.2 抽样方法及数量

采用简单随机抽样方法在企业成品库里随机抽取有产品检验合格证明或以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

纸巾纸：从抽查批中随机抽取3个包装箱，从每箱中抽取5个最小销售包装样品，共计15个，其中12个作为检验样品，3个作为备用样品。在企业成品库抽样时，同一批次产品抽样基数应不少于50个最小销售包装单位且不少于3箱。

卫生纸：从抽查批中随机抽取3个包装箱，从每箱中抽取4个最小销售包装样品，共计12个，其中9个作为检验样品，3个作为备用样品。在企业成品库抽样时，同一批次产品抽样基数应不少于50个最小销售包装单位且不少于3箱。

4.3 样品处置

样品抽取后应用塑料袋进行包装加封，检验用样品和备用样品应分别封样，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。

4.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的纸巾纸或卫生纸产品销售总额，以万元计。若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以说明。对于产品检验所需的样品技术参数（如主要原料）等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

5 检验项目及检验项目属性划分

5.1 检验项目及属性划分

检验项目及属性划分见表4，5.

表4纸巾纸检验项目及属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 卫生指标（6项） | GB 15979 | 强制性 | GB 15979 | ● |  |
| 2 | 亮度（白度） | GB/T20808-2011 4.1 | 推荐性 | GB/T20808-2011 |  | ● |
| 3 | 可迁移性荧光增白剂 | GB/T20808-2011 4.1 | 推荐性 | GB/T20808-2011 |  | ● |
| 4 | 灰分 | GB/T20808-2011 4.1 | 推荐性 | GB/T20808-2011 |  | ● |
| 5 | 横向吸液高度 | GB/T20808-2011 4.1 | 推荐性 | GB/T20808-2011 |  | ● |
| 6 | 横向抗张指数 | GB/T20808-2011 4.1 | 推荐性 | GB/T20808-2011 |  | ● |
| 7 | 纵向湿抗张强度 | GB/T20808-2011 4.1 | 推荐性 | GB/T20808-2011 |  | ● |
| 8 | 柔软度 | GB/T20808-2011 4.1 | 推荐性 | GB/T20808-2011 |  | ● |
| a极重要质量项目，b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

表5卫生纸检验项目及属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 微生物（4项） | GB 15979 | 强制性 | GB 15979 | ● |  |
| 2 | 横向吸液高度 | GB/T 20810-2018 4.1 | 推荐性 | GB/T 20810-2018 |  | ● |
| 3 | 抗张指数 | GB/T 20810-2018 4.1 | 推荐性 | GB/T 20810-2018 |  | ● |
| 4 | 柔软度 | GB/T 20810-2018 4.1 | 推荐性 | GB/T 20810-2018 |  | ● |
| 5 | 尘埃度 | GB/T 20810-2018 4.1 | 推荐性 | GB/T 20810-2018 |  | ● |
| 6 | 灰分 | GB/T 20810-2018 4.1 | 推荐性 | GB/T 20810-2018 |  | ● |
| a极重要质量项目，b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

备注：1：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

2：表中所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

5.2 检验应注意的问题

5.2.1若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

5.2.2若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验检验项目依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定。

5.2.3若被检产品明示的质量要求低于且包含本细则中检验检验项目所依据的推荐性标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

5.2.4若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

5.2.5若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应当在检验报告备注栏中进行说明。

6 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格；其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

7 异议处理

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应提出书面复检申请并阐明理由，向清远市市场监督管理局提出，由清远市市场监督管理局依法依规处理。

8  本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2020）规定执行。