英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿

采矿权评估报告书

矿通评报字[2011]第065号

摘要

评估对象：英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿采矿权。

评估委托人：清远市国土资源局。

评估机构：北京矿通资源开发咨询有限责任公司。

评估目的：清远市国土资源局拟协议出让“英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿采矿权”，该矿产地为国家出资勘查形成，按有关法律、法规的规定，需对该采矿权进行价值评估。本次评估即是为清远市国土资源局出让“英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿采矿权”提供价款参考意见。

评估日期：2011年6月21日至2011年7月6日。

评估基准日：2011年5月31日。

评估方法：收入权益法。

评估参数：矿区面积为0.0181km2，截止2010年11月22日，划定矿区范围内保有资源储量154.68万吨，本次评估利用资源储量(截止2011年5月31日)154.68万吨；可采储量为148.54万吨；生产规模30.00万吨/年原矿，矿山服务年限为4.95年，产品方案为原矿销售，原矿不含税销售价格30.00元/吨，折现率8%，采矿权权益系数4.3%。

评估结论：评估人员按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真计算，确定“英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿采矿权”在评估基准日的评估价值为人民币153.87万元，大写人民币壹佰伍拾叁万捌仟柒佰元整。

重要提示：

以上内容摘自《英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿采矿权评估报告书》，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读评估报告书全文。

法定代表人：童海方(注册矿业权评估师、副研究员)

项目负责人：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

注册矿业权评估师：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

衣宪国(注册矿业权评估师、采矿高级工程师)

北京矿通资源开发咨询有限责任公司

2011年7月6日

英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿

采矿权评估报告书

矿通评报字[2011]第065号

目  录

1矿业权评估机构	5

2评估委托人	5

3采矿权人	5

4评估目的	5

5评估对象和评估范围	6

6评估基准日	8

7评估依据	8

8矿产资源勘查和开发概况	9

9评估实施过程	15

10评估方法	15

11评估参数的确定	16

12评估假设	19

13评估结论	20

14特别事项说明	20

15采矿权评估报告使用限制	21

16评估机构和注册矿业权评估师	21

17矿业权评估报告日	21

18评估报告书附表

附表1 英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿采矿权评估价值计算表；

附表2 英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿采矿权评估可采储量估算表。

19 英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿采矿权评估报告书附件、附图。

附件

附件1 矿业权价款评估合同书；

附件2 评估机构企业法人营业执照(副本)复印件；

附件3 评估机构探矿权采矿权评估资格证书复印件；

附件4 矿业权评估师资格证书复印件；

附件5 矿业权评估机构及注册矿业权评估师承诺书；

附件6 评估人员人员自述材料；

附件7采矿许可证（证号：4418000530008，2005年1月28日）；

附件8 《关于对英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿申请变更矿区范围的批复》(清远市国土资源局，清国土资[2010]270号)；

附件9 《广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告》(广东省核工业地质调查院，2011年1月)；

附件10《关于〈广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》(清远市国土资源局，清国土资储备字[2011]20号，2011年4月12日)；

附件11《〈广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告〉评审意见书》(广东省矿产资源储量评审中心，粤资储评审字[2011]90号，2011年3月25日)；

附件12《广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿矿产资源开发利用方案》(广东省地质物探工程勘查院，2011年4月)；

附件13《关于〈广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿矿产资源开发利用方案〉备案证明》(清远市国土资源局，清国土资开备字[2011]32号，2011年5月24日)；

附件14《〈广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿矿产资源开发利用方案〉审查意见书》(广东省瀚贤矿产业技术咨询有限公司，2011年5月11日)；

附件15 评估人员收集的其他资料。

附图

附图1：广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿地形地质图；

附图2：广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量分布图；

附图3：英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量估算剖面图；

附图4：广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿地形地质图与总平面布置图；

附图5：广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿露天开采最终境界图。

英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿

采矿权评估报告书

矿通评报字[2011]065号

北京矿通资源开发咨询有限责任公司接受清远市国土资源局的委托，根据国家有关矿业权评估的规定，本着客观、独立、公正的原则，按照公认的评估方法，对英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿采矿权进行了价值评估。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的采矿权进行了实地调研、收集资料和评定估算，对委托评估的采矿权在2011年5月31日所表现的价值作出了公允反映。现将该采矿权的评估情况及评估结论报告如下：

# 1矿业权评估机构

名称：北京矿通资源开发咨询有限责任公司；

注册地址：北京市西城区展览馆路甲26号D座401室；

法定代表人：童海方；

“企业法人营业执照”注册号：110102003446526(1-1)(附件2)；

“探矿权采矿权评估资格证书”编号：矿权评资〔2002〕001号(附件3)。

# 2评估委托人

单位名称：清远市国土资源局；

地址：清远市人民二路7号市机关办公大楼4号楼。

# 3采矿权人

单位名称：张永财；

地    址：英德市望埠镇。

# 4评估目的

清远市国土资源局拟协议出让“英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿采矿权”，该矿产地为国家出资勘查形成，按有关法律、法规的规定，需对该采矿权进行价值评估。本次评估即是为清远市国土资源局出让“英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿采矿权”提供价款参考意见。

# 5评估对象和评估范围

## 5.1评估对象

本项目评估对象为英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿采矿权。

## 5.2采矿许可证范围

根据清远市国土资源局2005年1月28日颁发的英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿采矿许可证。采矿许可证证号：4418000530008；开采矿种：水泥用石灰岩；开采方式：露天开采；生产规模：18.00万吨/年；有效期限：陆年零伍月，自2005年1月至2011年6月；采矿许可证标定的矿区范围由4个拐点圈定，矿区面积为0.0113平方公里，开采标高由160米至50米(见附件7)。

表1  采矿许可证规定的矿区范围拐点坐标表

| 拐点 | 80西安坐标系 |  | 54北京坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2687042.755 | 38442801.623 | 2687100.00 | 38442860.00 |
| 2 | 2687102.756 | 38442881.674 | 2687160.00 | 38442940.00 |
| 3 | 2687014.753 | 38442947.625 | 2687072.00 | 38443006.00 |
| 4 | 2686950.754 | 38442868.624 | 2687008.00 | 38442927.00 |

## 5.3变更后矿区范围

根据2010年11月15日清远市国土资源局印发的《关于对英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿申请变更矿区范围的批复》(清国土资[2010]270号，见附件8)。对矿区范围进行了变更，变更后矿区面积为0.0181平方公里，开采标高变更为+160米至+45米。变更后矿区范围见下表2。

表2    变更后矿区范围拐点坐标表

| 拐点 | 80西安坐标系 |  | 54北京坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2687160.00 | 38442994.00 | 2687217.244 | 38443052.375 |
| 2 | 2687134.00 | 38443113.00 | 2687191.244 | 38443171.374 |
| 3 | 2687014.00 | 38443055.00 | 2687071.245 | 38443113.374 |
| 4 | 2687053.00 | 38442898.00 | 2687110.245 | 38442956.376 |

图1    采矿许可证范围与变更后矿区范围关系示意图

## 5.4本次评估范围

根据矿业权价款评估合同书(清国土资矿评合字[2011]第21号)(见附件1)，本次评估范围为变更后的矿区范围。

2011年1月，广东省核工业地质调查院编制并提交了《广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告》，储量核实范围为变更后的矿区范围，与本次评估范围一致，核实结果截止2010年11月22日，变更后矿区范围内保有资源储量矿石量约1546.78kt，即154.68万吨。广东省矿产资源储量评审中心组织专家对该报告进行了评审，于2011年3月25日出具了《〈广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告〉评审意见书》(粤资储评审字[2011]90号)，2011年4月12日，清远市国土资源局对该报告进行了备案，备案文号为“清国土资储备字[2011]20号”。因此，该储量核实报告可以作为本次评估储量计算的依据。

综上所述，本次评估范围即为变更后的矿区范围，本次评估利用储量为经评审备案的《广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告》的资源储量部分。

经评估人员调查，该范围内矿权权属无争议，该矿原采矿权曾作过价款处置工作，现正在办理变更矿区范围的工作，需针对变更矿区范围内的资源储量作采矿权价款评估，缴纳采矿权价款。

# 6评估基准日

本次采矿权评估的基准日确定为2011年5月31日。评估报告中计量和计价标准，均为该基准日客观有效标准。

# 7评估依据

评估依据包括法规依据、行为、产权和取价依据等，具体如下：

(1)《中华人民共和国矿产资源法》；

(2)《矿产资源开采登记管理办法》；

(3)《探矿权采矿权转让管理办法》；

(4)《探矿权采矿权评估管理暂行办法》；

(5)《矿业权评估指南-矿业权评估收益途径评估方法和参数》(2006年)；

(6)《国土资源部关于施行矿业权评估准则的公告》(2008年第6号)；

(7)《国土资源部关于〈矿业权评估参数确定指导意见〉的公告》(2008年第7号)；

(8)《中国矿业权评估准则》(一)(二)及《矿业权评估参数确定指导意见》(中国矿业权评估师协会)；

(9)《固体矿产勘查规范总则》(中华人民共和国国家标准GB/T13908-2002)；

(10)《固体矿产资源/储量分类》(中华人民共和国国家标准GB/T17766-1999)；

(11)矿业权价款评估合同书；

(12)评估机构企业法人营业执照(副本)复印件；

(13)评估机构探矿权采矿权评估资格证书复印件；

(14)矿业权评估师资格证书复印件；

(15)矿业权评估机构及注册矿业权评估师承诺书；

(16)采矿许可证（证号：4418000530008，2005年1月28日）；

(17)《关于对英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿申请变更矿区范围的批复》(清远市国土资源局，清国土资[2010]270号)；

(18)《广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告》(广东省核工业地质调查院，2011年1月)；

(19)《关于〈广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（清远市国土资源局，清国土资储备字[2011]20号，2011年4月12日）；

(20)《〈广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告〉评审意见书》（广东省矿产资源储量评审中心，粤资储评审字[2011]90号，2011年3月25日）；

(21)《广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿矿产资源开发利用方案》(广东省地质物探工程勘查院，2011年4月)；

(22)《关于〈广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿矿产资源开发利用方案〉备案证明》（清远市国土资源局，清国土资开备字[2011]32号，2011年5月24日）；

(23)《〈广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿矿产资源开发利用方案〉审查意见书》（广东省瀚贤矿产业技术咨询有限公司，2011年5月11日）；

(24)评估人员收集的其他资料。

# 8矿产资源勘查和开发概况

## 8.1矿区交通位置

狮子山矿区位于广东省英德市区北东向约18°，直距约11km处，行政区划隶属英德市望埠镇管辖。

矿区北侧有约1.1km的水泥路与西侧省道S253相连接，省道距英德市市区约18km，交通条件方便。

## 8.2自然地理与经济概况

矿区位于英德盆地的北东部，属岩溶丘陵地貌。矿区范围内海拔标高+165.0m～+45.0m，最大相对高差120.0m，图幅内最大高程为矿区南部+166.0m。地形自然坡度18～33°，局部达60°，甚至为陡壁。山体呈孤峰状，四周低。山体岩石裸露，由灰岩组成，地表植被普遍较不发育。

矿区属亚热带季风气候，温和潮湿，雨量充沛。根据英德气象站1969年至1998年观测资料，主要气象要素如下：气温：年平均气温20.6℃，极端最高气温38.9℃，极端最低气温-2.6℃。降雨量：该区年平均降雨量1941.7mm，年降雨量最大为2643.0mm(1994年)，年最小为1800.0mm，月最大降雨量约400.0mm，月最小降雨量约40.0mm，日降雨量最大值200mm(2008年6月26日)。每年雨季从四月开始，延续至八月，降雨量占全年的72～80%，为地下水的补给期，旱季从11月至次年1月，降雨量仅占全年的8%左右。年平均降雨日为155天，四、五、六月多梅雨，连月不断，八、九月多台风雨，狂风暴雨，来势极猛。蒸发量：本区年蒸发量一般为1687.1mm，潮湿系数1.1左右，为湿度充足带，年平均相对湿度为79%，绝对湿度为20.7毫巴。风向和风速：矿区常年多吹东北风，夏季有时吹南风或西南风。年平均风速1.7m/s，最大风速18m/s，每年7-9月间受台风侵袭。

矿区周边500m范围内无大的地表水体及溪流通过，地表水不发育。但北部谷地分布一鱼塘，距矿区约30m，长约130m，宽约96m，塘底标高约+37.5m，可视为矿区周边侵蚀基准面。鱼塘常年有水，其补给来源主要为大气降雨，部份由周边地表迳流水和岩层裂隙水侧向补给。由于矿体准采底界标高为+45m，高于当地侵蚀基准面7.5m，鱼塘水不但不影响矿山开采，还可以作为矿山开采生产用水。

英德市矿产资源有硫、铁、煤、石灰石、莹石等30多种矿藏；工矿企业有水泥厂、采矿、制糖、化工、电力、制衣、食品等部门。

矿区附近居民以农业为主，种植水稻、花生、玉米等，伴有养殖业，经济较落后。

## 8.3以往地质工作概况

1969年，广东省地质局区域地质测量大队完成了1：20万英德幅区域地质矿产调查，编写了《l：20万英德幅区域地质调查报告》，获得丰富的基础地质、矿产、物化探等到资料，为本次工作提供了基础性的地质资料。

1981年，广东省地质局水文工程地质二大队完成了《1：20万英德幅区域水文地质资源储量核实报告》及附图。

矿区范围曾做过简单的石灰岩地质勘查工作，2003年5月，矿山委托邓观平地质工程师做了原登记范围内地质简测工作，估算出原登记范围内D级储量石灰岩矿石量240.354kt，D级保有矿石量222.136kt。2004年12月，广东有色地质勘查研究院在变更后的矿区范围内(矿区面积为0.0113km2，准采底界标高+50m)进行资源储量核实工作，估算了变更后矿区范围内水泥用灰岩矿推断的内蕴经济资源量(333)1662.7kt，历年消耗矿石量约165kt，保有推断的内蕴经济资源量(333)1497.7kt。该资源储量核实报告由广东省矿产资源储量评审中心地质专家许剑超主审，并于2005年1月24日提交清远国土资源局备案，备案文号为清国土资(储备)[2005]14号。

2011年1月，广东省核工业地质调查院编制并提交了《广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告》，储量核实范围为变更后的矿区范围，核实结果截止2010年11月22日，变更后矿区范围内保有资源储量矿石量约1546.78kt。广东省矿产资源储量评审中心组织专家对该报告进行了评审，于2011年3月25日出具了《〈广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告〉评审意见书》(粤资储评审字[2011]90号)，2011年4月12日，清远市国土资源局对该报告进行了备案，备案文号为“清国土资储备字[2011]20号”。

## 8.4区域地质概况

矿区区域大地构造位于粤北山字型构造前弧东翼内侧，新华夏系北北东向北江复向斜之核部。北江复向斜核部为石炭系地层，两翼由泥盆系组成。区域性北东～北北东向、东西向、北西向构造发育，其中北东、北北东向构造为该区的构造骨架，主要构造形迹以断裂为主。

根据1：20万英德福区域地质图，区域出露地层主要有：

(1)下古生界(Pz1a)厚层不等粒长石砂岩、石英砂岩与绢云母炭质泥质页岩互层，厚度>1400m；

(2)下古生界(pz1b)厚层细～中粒石英砂岩、粉砂岩与泥质绢云母页岩互层，厚度约600m；

(3)中下泥盆统桂头群下亚群(D1-2gta)石英砂岩、砾岩与绢云母泥质页岩互层，厚度230～560m；

(4)中下泥盆统桂头群上亚群(D1-2gtb)砾岩、石英砂岩及粉砂质绢云母片岩，厚度300～780m；

(5)中泥盆统东岗岭组(D2d)片岩、页岩及灰岩，厚度180～270m；

(6)上泥盆统(D3未分层)灰岩、泥质页岩、泥质灰岩；

(7)上泥盆统天子岭组(D3t)灰岩，厚度700～840m；

(8)下石炭统孟公坳组(C1ym)的灰岩及泥质页岩，厚度约200m；

(9)下石炭统石磴子组(C1ds)灰岩，厚度380～440m；

(10)下石炭统测水组(C1dc)砂岩及页岩，厚度150～200m；

(11)上白垩统南雄群(K2nn)砾岩、粉砂岩及凝灰质砂岩，厚度>400m；

(12)下第三系丹霞群砾岩、粉砂岩，厚度>150m；

(13)第四系粉质粘土、粘性土及砾石层、砂粒，厚度3～5m。

## 8.5矿区地质概况

### 8.5.1地层

矿区范围及其所处山体出露地层为石炭系下统大塘阶石磴子组(C1ds)，山前平原为第四系(Q)覆盖。主要特征分述如下：

(1)石炭系下统大塘阶石磴子组(C1ds)

矿区范围内出露地层为石炭系下统大塘阶石磴子段灰岩，属碳酸盐岩类海相沉积岩，呈单斜状产出，岩层倾向345°，倾角70～72°。

岩性为浅灰色含生物碎屑灰岩，呈细晶结构，中厚层或致密块状构造，矿物成分主要为方解石，含少量生物碎屑。根据区域地质资料，总厚度380～440m。

(2)第四系(Q)

矿区范围内岩矿体裸露，第四系主要出露于矿区东西两侧山脚以及北部、北西部山前平原。岩性主要为粘土、粉质粘土，系灰岩风化坡残积而成。层厚山脚处0.30～0.8m，平原处0.50～1.5m。

### 8.5.2构造

矿区处于区域北北东向北江复向斜之核部，矿区及周边构造不发育，岩层呈单斜状产出，走向NE75°，岩层倾向345°，倾角70～72°。层理较发育。

### 8.5.3岩浆岩

矿区及周边半径10.0km范围内未见岩浆岩体。

## 8.6矿体地质特征

### 8.6.1矿体产出位置、形态、产状与规模

矿床赋存于石炭系下统大塘阶石磴子段(Clds)灰岩中，属浅海相碳酸岩盐沉积岩。

矿区内灰岩裸露，出露标高+165.6～+50.0m，相对高差最大为115.6m。矿石化学成份分析结果表明，矿石主要化学成份含量，均达到水泥用石灰质原料矿石化学成分一般要求，因此，矿区内分布的灰岩均可划定为水泥用灰岩矿。矿体围岩(底板及矿区外)也为细晶质灰岩，与矿体无明显区别，矿山开采矿体境界以矿区为边界。

矿体呈中厚层状产出，倾向345°，倾角70～72°，产状稳定。

矿区范围内已控制灰岩矿体南北向长130.0m，东西向宽120.0～162.0m，矿体旱中厚层状产出.单层厚0.3～1.5m.最厚达2.0m.采场揭露，矿体厚度、产状及岩性特征沿走向及倾向变化小。

### 8.6.2矿石质量

一、矿石矿物组合

(1)矿石类型

矿石主要类型为细晶质灰岩，按风化程度划分为微风化细晶质灰岩，按工业类型划分为水泥用灰岩。

(2)矿石结构构造

矿石结构主要为细晶结构，块状构造。

(3)矿石矿物成分

矿石中主要矿物为方解石(94%±)，其次为生物碎屑(5%±)，并含少量菱铁矿。方解石多呈它形粒状，其大小相近，分布均匀，粒径大小0.05～0.2mm，属微细粒，绝大份属细粒；生物碎屑呈管状、核状，其中心多被后期方解石充填。另见有少量呈半自形粒状的方解石呈细脉状沿岩石的裂隙充填，局部见少量它形粒状的菱铁矿不均匀地分布在方解石的颗粒间。

二、矿石化学成份

根据广东有色地质勘查研究院提交的《广东省英德市望埠镇朗新狮子山水泥用灰岩矿资源储量核实报告》(原矿区)，矿石主要化学成份Ca0 48.65～52.13%，平均50.39%；MgO 0.51～0.60%，平均0.56%：TFe2O3 0.20～0.32%，平均0.26%；SiO2 1.30～1.86%，平均1.58%。

根据广东省化工地质勘查院实验室岩矿化学成分分析结果表明(新矿区)，矿石的主要有用化学成分CaO含量为47.48～53.81%，平均50.15%；杂质MgO含量为0.34～2.29%，平均1.31%；Na2O+K2O含量为0.01%～0.78%，平均0.34%；SO3含量为0.04～0.75%，平均0.206%；Si02含量为0.41～4.82%，平均2.68%。

矿石质量综述：矿石主要矿物为方解石，主要有用化学成分为CaO。矿石中CaO平均含量为50.15%，MgO为1.31%，Na2O+K2O为0.34%，SO3为0.206%，SiO2为2.68%。根据《冶金、化工石灰岩及白云岩、水泥原料矿产地质勘查规范》(DZ/T0213-2002)，水泥用石灰质原料矿石化学成份一般要求，可达水泥用石灰质原料的Ⅰ级品工业要求。放射性测试表明，矿石符合建筑材料放射性核素限量A类材料标准，可作为建筑主体材料。

综上所述，该矿区矿石上述各项指标均达到水泥用石灰质原料的Ⅰ级品工业要求。

## 8.7开采技术条件

### 8.7.1水文地质条件

矿区气候属亚热带季风气候，年降雨量最大为2643.0mm(1994年)，月最大降雨量约400.0mm，日降雨量最大值200mm(2008年6月26日)。

一般4～8月为丰水期，降雨量占全年的72～80％。最长连续降雨时间30天(1975年6月)。区内气象灾害主要为台风、暴雨。

矿区周边500m范围内无大的地表水体及溪流通过，地表水不发育。但北部平原分布一小鱼塘，矿体准采底界标高(+45m)高于塘底标高(+37.5m)，鱼塘水不但不影响矿山开采，还可以作为矿山开采生产用水。

矿区地形起伏大，有利于地下水的排泄而不利于地下水的聚集。地下水的补给来源以大气降水为主，矿床岩溶裂隙富水性贫乏，对矿山开采影响不大。总体而言矿区水文地质条件复杂程度为简单类型。

### 8.7.2工程地质条件

矿体及围岩为灰岩，呈微风化状，岩矿石天然抗压强度较高，属中硬-硬质岩石。多年来采场边坡露裸，未作边坡支护，也未见边坡崩、滑坡等地质灾害发生，且开采坡面与岩层倾向近乎正交，采矿边坡的安全度较高，开采前后矿区工程地质条件改变不大。总体上评判矿区工程地质条件为简单类型。

### 8.7.3环境地质条件

矿山开采矿体为水泥用灰岩矿，采矿中不存在化学选矿问题，不存在工业污染源，无废气排放；矿区地势高，矿体位于当地侵蚀基准面之上，地下水贫乏。地下水排放量小，对周边水体或地下水影响不大，对周边土石环境影响不大；采矿产生的废土石量少，采矿对自然、交通及人居环境影响不大。因此，矿区环境地质条件属简单类型。

综上所述，该矿床开采技术条件勘查类型为简单(Ⅰ类)。

## 8.8矿山开发利用现状

矿区自2003年下半年便开始开采水泥用灰岩矿，多年来受经济发展制约，采矿断断续续，年均产量总体较低。采场顺序自上而下、从北向南推进，东西向长120-150m，南北向宽90-110m，面积约13020m2，采场边坡角55-65°，边坡一坡到底，地盘标高43.5-44.5m，边坡顶部标高+153.0m。

# 9评估实施过程

根据国家现行有关评估政策和法规规定，按照委托人要求，北京矿通资源开发咨询有限责任公司组织评估人员对本次评估的采矿权实施如下评估程序：

该评估过程自2011年6月21～2011年7月6日。

2011年6月21日，本公司接受清远市国土资源局评估委托，委托方向该公司阐明该次评估的目的、要求及有关事宜，2011年6月22日出具采矿权评估委托书。

2011年6月23-28日，我公司评估人员季强搜集评估所用相关资料，按照矿业权评估规定与评估方法对收集的该采矿权相关资料进行整理。

2011年6月29日～7月5日，依据委托方提供和评估人员现场收集的评估资料，进行归纳整理，确定评估方法，完成评定估算。具体步骤如下：对所评估资料进行归纳、整理，查阅有关法律、法规，调查矿产品销售市场，分析待评估采矿权的特点，确定评估方法、选取合理的评估参数，对委托评估的采矿权价值进行评定估算，完成评估报告初稿，复核评估结论，并对评估结论进行修改和完善。

2011年7月6日，评估小组出具评估报告，经过公司内部及专家审核后，最后向评估委托人提交该采矿权评估报告书。

# 10评估方法

鉴于该矿保有资源储量和生产规模均为小型，矿山开采年限较短，根据《中国矿业权评估准则》，本次评估确定采用收入权益法。

其计算公式为：

P=i=1n[SIt⋅11+it]⋅K

式中：

P—采矿权评估价值；

SIt—年销售收入；

K—采矿权权益系数；

i—折现率；

t—年序号(t＝1，2，…，n)；

n—评估计算年限。

# 11评估参数的确定

## 11.1评估参数确定依据

评估参数选取主要参考“矿业权价款评估合同书”(附件1)、《广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告》(以下简称“储量核实报告”，附件9)、《关于〈广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》(以下简称“备案证明”，附件10)、《〈广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告〉评审意见书》 (以下简称“评审意见书”，附件11)、《广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿矿产资源开发利用方案》(以下简称“开发利用方案”，附件12)及其备案证明审查意见书、以及评估人员搜集的其他资料。

### 11.1.1资源储量核实报告评述

该“储量核实报告”是在充分收集前人地质工作资料，结合野外地质勘查工作、对矿体进行采样分析、实地测量，基本查明了矿区基础地质特征和水泥用灰岩矿体的分布、形态、产状、规模及采空区范围。报告基础资料较丰富，依据较充分，编制、方法正确，符合有关规范要求。报告详细论述了矿区地层、构造、矿体、矿石等地质特征。同时了解矿山的水文地质条件、工程地质条件、环境地质条件。该报告储量估算采用的公式和方法正确，资源储量类型划分原则符合要求，参数选取基本合理，估算截止2010年11月22日，矿区保有资源储量储量(122b)1546.78kt，估算结果基本可靠。2011年3月25日，广东省矿产资源储量评审中心出具了《〈广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告〉评审意见书》(粤资储评审字[2011]90号)，2011年4月12日清远市国土资源局对该储量核实报告进行了备案，备案文号为清国土资储备字[2011]20号。因此，该报告可以作为本次评估储量计算依据。

### 11.1.2开发利用方案评述

2011年4月，广东省地质物探工程勘查院为该矿编制了《广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，该公司具有广东省国土资源厅认定的编写小型矿山企业开发利用方案的资质，该依据《矿产资源开发利用方案编写内容要求》(国土资源部国土资发(1999)98号)、《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)、国家工程建设强制性条文及有关的安全规程、设计规范及技术规定编制的《开发利用方案》，根据矿区的生产实际情况，设计采用露天开采，生产规模30万吨/年，方案设计矿区的开采规模、开采方式、安全环保技术和产品方案等基本符合矿区资源条件。该“开发利用方案”经过了相关部门的评审及备案，评估人员认为“开发利用方案”编制内容较为完整、方案设计基本合理，技术经济参数选取得当，可以作为评估的主要依据。

## 11.2保有资源储量

根据“储量核实报告”及其评审意见书，矿山截止至2010年11月22日矿山保有资源储量(122b)1546.78kt，即154.68万吨。储量核实基准日至评估基准日(2011年5月31日)矿山资源储量动用量为0。

保有资源储量见附表2。

## 11.3评估利用资源储量

根据《矿业权价款评估应用指南》(CMVS 20100-2008)，控制的经济基础储量(122b)全部参与评估计算，则：

评估利用的资源储量＝∑(基础储量+资源量×该级别资源量的可信度系数)

＝154.68(万吨)

详见附表2。

## 11.4开采方法

露天开采，开拓运输方式采用原场内公路开拓运输和场外公路开拓运输两种方式，中深孔爆破工艺，自上而下分水平台阶式开采。

## 11.5产品方案

该矿产品方案为水泥用原料灰岩矿石原矿，采出的原矿直接销售。

## 11.6采矿主要技术参数

设计损失量：根据“开发利用方案”，设计损失量为4.64万吨，设计利用资源率97.0%。

采矿损失量：根据《开发利用方案》中设计采矿损失率取值1%。

采矿损失量＝∑(评估利用的资源储量-设计损失量)×采矿损失率

＝(154.68-4.64)×1%

＝1.50(万吨)

## 11.7可采储量

综上所述，本次评估利用的可采储量计算如下：

可采储量＝评估利用资源储量-设计损失量-采矿损失量

＝154.68-4.64-1.50

＝148.54(万吨)

可采储量估算详见附表2。

## 11.8生产能力和服务年限

(1)生产能力

该矿采矿许可证(4418000530008)，规定生产规模为18万吨/年；2011年4月，广东省地质物探工程勘查院编制了《广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，结合矿山实际情况，设计生产能力30万吨/年，并经过评审备案，因此本次评估依据“开发利用方案”，确定生产能力为30万吨/年。

(2)服务年限

据以上分析确定矿山服务年限，具体计算如下：

T＝Q/A

式中：T-矿山服务年限；

Q-可采储量，148.54万吨；

A-矿井生产能力，30万吨/年。

本次评估根据《开发利用方案》及《储量核实报告》，在矿山正常生产年限生产能力达到30万吨/年，

T＝148.54/30=4.95(年)

评估计算的服务年限为4.95年，故本次确定评估计算期为2011年6月-2016年5月。

## 11.9产品价格及销售收入

本项目开发利用方案编制于2011年4月，该方案在第九章中采用的原矿平均销售价格为36元/吨(不含税)。

本项目评估人员根据现场询价了解到，该地区水泥用石灰岩市场需求和销售较稳定，近几年平均销售价格月30元/吨，评估人员认为“开发利用方案”采用的价格稍高。因此，评估人员认为本次评估采用当地水泥用石灰岩近几年平均不含税销售价格30元/吨较合适，以此作为计算销售收入的价格依据。

假设该矿生产的原矿产品全部销售，则：

正常年销售收入＝年原矿产量×原矿销售价格

＝30.00万吨×30.00元/吨

＝900.00(万元)

销售收入估算详见附表1。

## 11.10采矿权权益系数

根据《矿业权评估参数确定指导意见》(CMVS 30800-2008)，非金属原矿(建筑材料)的采矿权权益系数为3.5-4.5%。鉴于本次评估矿区范围内矿体埋藏较浅，采用露天开采，地质构造简单，水文地质条件简单，工程地质条件简单，环境地质简单总的矿床开采技术条件属简单等特点。该矿采矿权权益系数益取中高值，据此本项目评估时采矿权权益系数取值4.3%。

## 11.11折现率

折现率一般根据无风险报酬率和风险报酬率选取，其中包含了社会平均投资收益率。

根据《矿业权价款评估应用指南(CMVS 20100－2008)》、中华人民共和国国土资源部“关于实施《矿业权评估收益途径评估方法修改方案》的公告”(2006年第18号)，目前涉及国家收取矿业权价款的，地质勘查程度为勘探以上的探矿权及(申请)采矿权评估折现率取8%，本项目评估折现率取8%。

# 12评估假设

本报告所称采矿权评估值是基于所列评估目的、评估基准日及下列基本假设而提出的公允价值意见：

(1)所遵循的有关政策、法律、制度仍如现状而无重大变化，所遵循的有关社会、政治、经济环境以及开采技术和条件等仍如现状而无重大变化；

(2)在矿山开发收益期内有关价格、成本费用、税率及利率因素在正常范围内变动；

(3)无其它不可抗力及不可预见因素造成的重大影响。

本评估结论是反映评估对象在本次评估目的且现有用途不变并持续经营条件下，根据公开市场原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜以及特殊交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对其评估价值的影响。若当前述条件发生变化时，评估结论一般会失效。若用于其他评估目的时，该评估结论无效。

# 13评估结论

经评估人员现场调查和当地市场分析，按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真计算确定“英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿采矿权”评估价值为人民币153.87万元，大写人民币壹佰伍拾叁万捌仟柒佰元整。

# 14特别事项说明

## 14.1评估基准日期后重大事项

评估报告评估基准日后发生的影响委托评估采矿权价值的期后事项，包括国家和地方的法规和经济政策的出台，利率的变动、矿产品市场价值的巨大波动等。

在评估报告出具日期之后和本评估结论有效期内，如发生影响委托评估采矿权价值的重大事项，不能直接使用本评估结论。若评估基准日后有效期以内储量等数量发生变化，在实际作价时应根据原评估方法对采矿权价值进行相应调整；当价格标准发生重大变化而对采矿权价值产生明显影响时，评估委托人应及时聘请评估机构重新确定采矿权评估价值。

## 14.2其他特别事项说明

(1)本次评估结论是在独立、客观、公正的原则下作出的，评估公司及参加本次评估的工作人员与评估委托人及采矿权人之间无任何利害关系。

(2)评估工作中采矿权评估委托人所提供的有关文件材料(包括产权证明、储量核实报告、开发利用方案等)，相关文件材料提供方对其真实性、完整性和合法性负责并承担相关的法律责任。

(3)本评估报告书含有附表及附件，附表及附件构成本报告书的重要组成部分，与本报告正文具有同等法律效力。

# 15采矿权评估报告使用限制

(1)按现行国家政策规定，本评估结论有效期自评估基准日起一年内有效。当评估目的在评估基准日起一年内实现时评估结论可以作为该评估目的下的价款参考意见。

(2)矿业权评估报告只能由在业务合同书中载明的矿业权评估报告使用者使用。

(3)矿业权评估报告只能服务于矿业矿评估报告中载明的评估目的。

(4)除法律法规规定以及相关当事方另有约定外，未征得矿业权评估机构同意，矿业权评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

(5)本评估报告经本公司法定代表人和注册矿业权评估师签名，并加盖本公司公章后生效。

# 16评估机构和注册矿业权评估师

评估机构：北京矿通资源开发咨询有限责任公司

法定代表人：童海方(注册矿业权评估师、副研究员)

项目负责人：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

注册矿业权评估师：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

衣宪国(注册矿业权评估师、采矿高级工程师)

评估人员：季强

# 17矿业权评估报告日

本评估报告报告日为2011年7月6日。

| 附表1 |  | 英德市望埠镇郎新狮子山石灰岩矿采矿权采矿权评估价值计算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估委托人：清远市国土资源局 |  |  |  |  | 评估基准日：2011年5月31日 |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 合计 | 2011年6-12月 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年1-5月 |
|  |  |  |  | 0.58 | 1.58 | 2.58 | 3.58 | 4.58 | 4.95 |
| 1 | 产销矿石量 | 万吨 | 148.54 | 17.50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 11.04 |
| 2 | 原矿销售价格 | 元/吨 |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3 | 销售收入 | 万元 | 4125.00 | 525.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 331.12 |
| 4 | 折现系数(r=8%) |  |  | 0.9561 | 0.8853 | 0.8197 | 0.7590 | 0.7028 | 0.6831 |
| 5 | 销售收入现值 | 万元 | 3578.26 | 501.95 | 796.77 | 737.73 | 683.10 | 632.52 | 226.19 |
| 6 | 销售收入现值累计 | 万元 | 3578.26 | 501.95 | 1298.72 | 2036.45 | 2719.55 | 3352.07 | 3578.26 |
| 7 | 采矿权权益系数(k) |  | 4.3% |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 采矿权评估价值 | 万元 | 153.87 | 21.58 | 55.84 | 87.57 | 116.94 | 144.14 | 153.87 |
| 评估机构：北京矿通资源开发咨询有限责任公司 |  |  |  |  | 审核：吴家齐 |  |  |  | 制表人：季强 |

| 附表2 | 英德市望埠镇郎新狮子山石灰岩矿采矿权评估可采储量估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估委托人：清远市国土资源局 |  |  |  |  | 评估基准日：2011年5月31日 |  |  | 单位：万吨 |  |
| 矿体编号 | 储量核实基准日(2010年11月22日）保有资源储量 |  | 储量核实基准日至评估基准日动用资源储量 | 评估利用资源储量 （2011年5月31日） |  | 设计 损失量 | 采矿损失率 (%) | 采矿损失量 | 评估利用 可采储量 |
|  | 122b | 合计 |  | 122b | 合计 |  |  |  |  |
| Ⅰ | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 10.17 | 10.17 | 4.64 | 1.00 | 1.50 | 148.54 |
| Ⅱ | 71.01 | 71.01 | 0.00 | 71.01 | 71.01 |  |  |  |  |
| Ⅲ | 64.99 | 64.99 | 0.00 | 64.99 | 64.99 |  |  |  |  |
| Ⅳ | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 8.51 | 8.51 |  |  |  |  |
| 合计 | 154.68 | 154.68 | 0.00 | 154.68 | 154.68 | 4.64 | 1.00 | 1.50 | 148.54 |
| 评估机构：北京矿通资源开发咨询有限责任公司 |  |  |  |  | 审核：吴家齐 |  |  | 制表人：季强 |  |

英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿

采矿权评估报告书

矿通评报字[2011]第065号

附    件

北京矿通资源开发咨询有限责任公司

2011年7月6日

地址：北京西城区展览馆路甲26号华云酒店写字楼D座4层             邮政编码：100037

电话：(010)68331878                                           传真：(010)68331879

英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿

采矿权评估报告书

矿通评报字[2011]第065号

附 件 目 录

附件1 矿业权价款评估合同书………………………………………………………1

附件2 评估机构企业法人营业执照(副本)复印件…………………………………8

附件3 评估机构探矿权采矿权评估资格证书复印件………………………………9

附件4 矿业权评估师资格证书复印件 ……………………………………………10

附件5 矿业权评估机构及注册矿业权评估师承诺书 ……………………………12

附件6 评估人员人员自述材料 ……………………………………………………13

附件7 采矿许可证（证号：4418000530008，2005年1月28日）…………………16

附件8 《关于对英德市望埠镇朗新狮子山石灰岩矿申请变更矿区范围的批复》(清远市国土资源局，清国土资[2010]270号)…………………………………17

附件9 《广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告》(广东省核工业地质调查院，2011年1月)…………………………………19

附件10《关于〈广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（清远市国土资源局，清国土资储备字[2011]20号，2011年4月12日）…………………………………………59

附件11《〈广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量核实报告〉评审意见书》（广东省矿产资源储量评审中心，粤资储评审字[2011]90号，2011年3月25日）…………………………………………………………60

附件12《广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿矿产资源开发利用方案》(广东省地质物探工程勘查院，2011年4月) …………………………73

附件13《关于〈广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿矿产资源开发利用方案〉备案证明》（清远市国土资源局，清国土资开备字[2011]32号，2011年5月24日）………………………………………………………130

附件14《〈广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿矿产资源开发利用方案〉审查意见书》（广东省瀚贤矿产业技术咨询有限公司，2011年5月11日） …………………………………………………………………131

附件15 评估人员收集的其他资料 ………………………………………………139

附 图 目 录

附图1：广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿地形地质图；

附图2：广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量分布图；

附图3：英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿资源储量估算剖面图；

附图4：广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿地形地质图与总平面布置图；

附图5：广东省英德市望埠镇朗新狮子山矿区水泥用灰岩矿露天开采最终境界图。