清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场

采矿权评估报告书

摘    要

矿通评报字[2012]第135号

评估对象：清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场采矿权。

评估委托人：清远市国土资源局。

评估机构：北京矿通资源开发咨询有限责任公司。

评估目的：清远市国土资源局拟协议出让“清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场采矿权”，该矿产地为国家出资勘查形成，按有关法律、法规的规定，需对该采矿权进行价值评估。本次评估即是为清远市国土资源局出让“清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场采矿权”提供价值参考意见。

评估日期：2012年9月6日-2012年9月28日。

评估基准日：2012年8月31日。

评估方法：收入权益法。

评估参数：矿区面积为0.0225km2，截止2012年3月31日，划定矿区范围内斜长花岗岩（陶瓷原料）保有资源储量33.41万吨，本次评估利用斜长花岗岩（陶瓷原料）资源储量(截止2012年8月31日)26.72万吨；可采储量为24.12万吨；生产规模4.8万吨/年原矿，矿山服务年限为5.03年，产品方案为陶瓷土原矿销售，原矿不含税销售价格50元/吨，折现率8%，采矿权权益系数4.3%。

评估结论：评估人员按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真计算，确定清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场采矿权在评估基准日的评估价值为人民币41.52万元人民币，大写人民肆拾壹万伍仟贰佰元整。

重要提示：

以上内容摘自《清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场采矿权评估报告书》，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读评估报告书全文。

法定代表人：童海方(注册矿业权评估师、副研究员)

项目负责人：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

注册矿业权评估师：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

薛建峰(注册矿业权评估师、地质工程师)

北京矿通资源开发咨询有限责任公司

2012年9月28日

清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场

采矿权评估报告书

矿通评报字[2012]第135号

目  录

1矿业权评估机构	6

2评估委托人	6

3采矿权出让方	6

4评估目的	6

5评估对象和评估范围	7

6评估基准日	7

7评估依据	7

8矿产资源勘查和开发概况	8

8.1矿区交通位置	8

8.2自然地理与经济概况	9

8.3地质工作概况	9

8.4矿区地质概况	9

8.5矿产资源概况	10

8.6开采技术条件	10

8.7矿山开发利用现状	11

9评估实施过程	11

10评估方法	12

11评估参数的确定	12

11.1评估参数确定依据	12

11.2保有资源储量	13

11.3评估利用资源储量	14

11.4开采方法	14

11.5产品方案	14

11.6采矿主要技术参数	14

11.7可采储量	14

11.8生产能力和服务年限	15

11.9产品价格及销售收入	15

11.10采矿权权益系数	16

11.11折现率	16

12评估假设	16

13评估结论	16

14特别事项说明	17

14.1评估基准日期后重大事项	17

14.2其他特别事项说明	17

15采矿权评估报告使用限制	17

16评估机构和注册矿业权评估师	17

17矿业权评估报告日	18

18评估报告书附表

附表1 清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场采矿权评估价值计算表；

附表2 清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场采矿权评估可采储量估算表。

19 清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场采矿权评估报告书附件、附图。

附件

附件1 矿业权价款评估合同书；

附件2 评估机构企业法人营业执照(副本)复印件；

附件3 评估机构探矿权采矿权评估资格证书复印件；

附件4 矿业权评估师资格证书复印件；

附件5 矿业权评估机构及注册矿业权评估师承诺书；

附件6 《广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场2011年度矿山储量年报》(广东省地质局七O五地质大队，2012年4月)；

附件7《广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场2011年度矿山储量年报〉核查意见书》（广东省煤炭地质二O一勘探队， 2012年5月7日）；

附件8《广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场矿产资源开发利用方案》(广州钜万勘查技术咨询有限公司，2012年5月)；

附件9 《关于〈广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场矿产资源开发利用方案〉备案证明》（清远市国土资源局，清国土资开备字[2012]11号，2012年6月25日）；

附件10《〈广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场矿产资源开发利用方案〉审查意见书》（长春黄金设计院，2012年5月22日）；

附件11 评估人员人员自述材料；

附件12 评估人员收集的其他资料。

附图

附图1 广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场开采现状图（比例尺1：2000）；

附图2 广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场储量估算剖面图（比例尺1：1000）；

附图3 清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场总平面布置图（比例尺1：2000）；

附图4 清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场开采终了平面图（比例尺1：2000）。

清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场

采矿权评估报告书

矿通评报字[2012]135号

北京矿通资源开发咨询有限责任公司接受清远市国土资源局的委托，根据国家有关矿业权评估的规定，本着客观、独立、公正的原则，按照公认的评估方法，对清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场采矿权进行了价值评估。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的采矿权进行了实地调研、收集资料和评定估算，对委托评估的采矿权在2012年8月31日所表现的价值作出了公允反映。现将该采矿权的评估情况及评估结论报告如下：

# 1矿业权评估机构

名称：北京矿通资源开发咨询有限责任公司；

注册地址：北京市西城区展览馆路甲26号D座401室；

法定代表人：童海方；

“企业法人营业执照”注册号：110102003446526（1-1）（附件2）；

“探矿权采矿权评估资格证书”编号：矿权评资〔2002〕001号（附件3）。

# 2评估委托人

单位名称：清远市国土资源局；

地址：清远市人民二路7号市机关办公大楼4号楼。

# 3采矿权出让方

单位名称：清远市国土资源局；

地址：清远市人民二路7号市机关办公大楼4号楼。

# 4评估目的

清远市国土资源局拟协议出让“清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场采矿权”，该矿产地为国家出资勘查形成，按有关法律、法规的规定，需对该采矿权进行价值评估。本次评估即是为清远市国土资源局出让“清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场采矿权”提供价值参考意见。

# 5评估对象和评估范围

本项目评估对象为清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场采矿权。

根据清远市国土资源局2012年9月6日签订的《矿业权价款评估合同书》中划定矿区范围（附件1），本次评估的采矿权矿区面积为0.0225平方公里，开采深度＋190～＋145米。矿区范围由4个拐点圈定，拐点坐标范围如表1。

表1  清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场采矿权拐点坐标表（1980西安坐标系）

| 拐点 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2614210.19 | 38426495.50 |
| 2 | 2614222.19 | 38426707.50 |
| 3 | 2614109.19 | 38426707.50 |
| 4 | 2614107.19 | 38426502.50 |

本次评估范围即为上述标定的矿区范围，本次评估利用储量为经清远市国土资源局评审备案的《广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场2011年度矿山储量年报》核定的资源储量部分，该范围内矿权权属无争议。

# 6评估基准日

本次采矿权评估的基准日确定为2012年8月31日。评估报告中计量和计价标准，均为该基准日客观有效标准。

# 7评估依据

评估依据包括法规依据、行为、产权和取价依据等，具体如下：

（1）《中华人民共和国矿产资源法》；

（2）《矿产资源开采登记管理办法》；

（3）《探矿权采矿权转让管理办法》；

（4）《矿业权评估管理办法（试行）》；

（5）《矿业权评估指南-矿业权评估收益途径评估方法和参数》(2006年)；

（6）《国土资源部关于施行矿业权评估准则的公告》(2008年第6号)；

（7）《国土资源部关于〈矿业权评估参数确定指导意见〉的公告》(2008年第7号)；

（8）《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》(中国矿业权评估师协会)；

（9）《固体矿产勘查规范总则》(中华人民共和国国家标准GB/T13908-2002)；

（10）《固体矿产资源/储量分类》(中华人民共和国国家标准GB/T17766-1999)；

（11）矿业权价款评估合同书；

（12） 评估机构企业法人营业执照(副本)复印件；

（13） 评估机构探矿权采矿权评估资格证书复印件；

（14） 矿业权评估师资格证书复印件；

（15） 矿业权评估机构及注册矿业权评估师承诺书；

（16）《广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场2011年度矿山储量年报》(广东省地质局七O五地质大队，2012年4月)；

（17）《广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场2011年度矿山储量年报〉核查意见书》（广东省煤炭地质二O一勘探队， 2012年5月7日）；

（18）《广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场矿产资源开发利用方案》(广州钜万勘查技术咨询有限公司，2012年5月)；

（19）《关于〈广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场矿产资源开发利用方案〉备案证明》（清远市国土资源局，清国土资开备字[2012]11号，2012年6月25日）；

（20）《〈广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场矿产资源开发利用方案〉审查意见书》（长春黄金设计院，2012年5月22日）；

（21） 评估人员人员自述材料；

（22） 评估人员收集的其他资料。

# 8矿产资源勘查和开发概况

## 8.1矿区交通位置

矿区位于清远市清城区源潭镇106°方向直距约10km处，行政区划归属清远市清城区源潭镇管辖。矿区中心地理坐标为：东经113°16′47″，北纬23°37′39″。矿区有简易公路约5km至青龙管理区，青龙管理区有乡村公路约3km与省道S354连接，矿区至源潭镇运距约15km，源潭镇钜清远市运距约33km,交通便利。

## 8.2自然地理与经济概况

该矿区地处低山丘陵区，区内海拔标高介于+110.2～+305.2相对高差约195m。地势基本呈东高西低，地形坡度一般10～15°，局部达20°，山脊基本呈北东—南西向展布，山顶呈浑圆状。地表覆盖层厚一般2～5m，植被较发育。

区内地表水体不发育，仅有一些山间小冲沟，属季节性沟溪，旱季流量极小，甚至干涸，雨季流量较大。区内地势高，矿区位于当地侵蚀基准面之上。

## 8.3地质工作概况

矿区所在地区早期曾做过区域地质、水文地质等小比例尺区域类地质工作。

2012年，广东省地质局七O五地质大队在该矿区开展储量核查工作，至4月结束野外工作，并按委托方要求提交了《广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场2011年度矿山储量年报》。本次工作经普查，大致查明了工作区内地层、构造、矿（体）的产出条件及分布特征，对区内的水文地质、工程地质、环境地质等矿床开采技术条件亦取得初步的资料，探获推断的内蕴经济资源量（333）为13.15万m3。可作为矿山开采许可证延续及矿山开采的资源储量，该报告已经有关部门评审通过。

## 8.4矿区地质概况

8.4.1地层

第四系（Q）：

主要分布于丘陵坡地或山坳，系花岗岩风化坡残积而成，成份为石英砂、粘土及含植物根，岩性为粘性土、砂（砾）质粘性土，呈浅黄色、灰黄白色。层厚一般为2～5m，平均约3m，局部可达8m～10m。

8.4.2构造

矿区及周边无断裂痕迹。但受区域构造运动的影响，区内竖向节理裂隙发育，从采场挖掘情况看，节理延伸2～5m；密度一般2～3m间2条；结构面较紧密，局部略张开，其宽度约数毫米。裂隙节理对矿体无明显的破坏作用。

8.4.3岩浆岩

区内岩浆岩出露面积大，系燕山三期黑云母花岗岩，属佛冈侵入岩体，呈岩基产出。本次勘察，矿区周边一带岩石系燕山三期黑云母花岗岩，呈浅灰白、浅肉红色等，中细粒～中粗粒花岗结构，块状构造，主要矿物为长石、石英，暗色矿物以黑云母为主。经风化作用，上部呈全、强风化状态，厚度10～20m，下部为中、微风化状态。区域地质资料反映，该岩体中常见晚期细粒长石花岗岩呈脉状侵入，由于此类岩脉含铝较高，可用作陶瓷原料，也就构成本区陶瓷土矿。

## 8.5矿产资源概况

8.5.1矿体特征

本区陶瓷土矿体系燕山三期后期侵入的细粒长石花岗岩岩脉，矿体走向近东西，倾向南175～181°，倾角72～75°。根据前期资料及现场勘查，矿体出露标高+190～+168m，地表多被厚度2～5m的残坡积层覆盖，残坡积层下为全、强风化层，即为瓷土矿体，其厚18～30.3m；平均约27.5m，矿体下部呈中风化～微风化状态，即为瓷石矿体。

本次地质勘查，矿体长度约205m，宽度约19.5m～34m，平均约30.5m；矿体深部还有延伸。拟采矿体位于当地侵蚀基准面以上。

8.5.2矿石特征

矿石的主要化学成份为：Al203占25.1％（＞18％），SiO2占64.82％，Fe2O3+TiO2＜2％的含量，均达到《高岭土、膨润土、耐火粘土矿山地质勘查规范》（DZ/T0206—2002）和《矿产工业要求参考手册》日用及建筑卫生陶瓷原料的质量指标要求。放射性检测结果表明，矿石的内照射指数小于1.0、外照射指数小于1.3，符合GB6566-2001标准中建筑主体材料的要求，根据GB50325—2011判定：为A类建筑材料，A类材料产销与使用范围不受限制。

## 8.6开采技术条件

### 8.6.1水文地质条件

矿区属亚热带区，气候暖和潮湿，年平均气温21.5℃，年最高气温为38.4℃，年最低1.0℃；年平均降雨量2284.8mm，年最高降雨量3193.4mm，年最低降雨量1615.1mm。区内气象灾害主要略受台风雨的侵蚀。

矿区地处丘陵山区，矿区地表水体不发育。矿体以正地形出露，最低开采标高为+140m，位于当地侵蚀基准面以上，地形坡度10至15°，局部达20°，有利于自然排水。

根据区内地下水赋存条件及含水层岩组特征，将其划分为松散岩类孔隙水和块状岩类裂隙水。松散岩类孔隙水含水岩组为粘性土、砂（砾）质粘性土，为相对隔水层，透水性差，含水性弱，水量贫乏；块状岩类裂隙水含水岩组为风化裂隙，矿区风化裂隙发育，采场涌水量30—50m³/d，富水性贫乏。

矿床周边地表水不发育，未发现含水构造，矿床地下水的补给来源主要为风化裂隙水，矿床水文地质勘探类型为块状风化裂隙充水型。由于矿区地表水体不发育，松散岩类孔隙水主要依靠大气降水补给，而块状岩类风化裂隙水又主要依靠上部松散岩类孔隙水的越流补给；因此，矿床充水条件简单，其含水量具有季节性，地下水富水性弱。

综上所述，矿床开采水文地质条件属简单类型。

### 8.6.2工程地质条件

采场原始坡度10—15°，适宜露天开采；矿区内无断层和其它不良地质构造危害。

矿体表层为厚2—5m的残坡积土，土质疏松，稳固性较差。矿体上部为全风化、强风化岩，呈土状构造，厚度较大；围岩也为全、强风化花岗岩，风化深度15—25m；因此，上部矿体及围岩稳固性较差，开采时易导致塌方或滑坡等地质灾害。矿区地形较平缓，高差不大，采矿方法分台阶自上而下开采，矿山自开采以来，未曾发生塌方及滑坡等地质灾害。矿体下部是中、微风化岩，是中等稳固岩；围岩也为中、微风化花岗岩，也属中等稳固围岩。总体上评价矿区工程地质条件简单。但是剥岩量不断增大，采场不断往深部开采，边坡总体高度不断增高，其边坡稳定性也受到威胁，开采时应引起重视。

综上所述，矿山工程地质条件复杂程度为简单类型。

### 8.6.3 环境地质条件

开采的陶瓷土矿为后期花岗岩脉矿床，无有毒有害组分，不存在工业污染源，无废气排放；地下水排放量小，不会对周边的水体和地下水造成污染，不影响周边环境。矿山是延续开采，大部分岩土已剥离。延续开采剥离的废土，应建立符合安全生产标准的堆土场，构筑拦土坝，防止发生滑坡、泥石流等地质灾害。采矿区距离村庄较远，远离工厂区及主要交通要道，生产时产生的噪音和空气污染对当地居民生产、生活影响不大。在开采过程中应重视环境地质的影响，重视安全生产，以避免事故的发生。总体评述矿区环境地质条件较简单。

综上所述，本矿地质环境条件属简单类型。

## 8.7矿山开发利用现状

矿山自1995年底已开始采矿，之后断续开采，2009年5月办理了采矿许可证延续，截止2012年7月原采矿证已到期。

# 9评估实施过程

根据国家现行有关评估政策和法规规定，按照委托人要求，北京矿通资源开发咨询有限责任公司组织评估人员对本次评估的采矿权实施如下评估程序：

该评估过程自2012年9月6～2012年9月28日。

2012年9月6日，本公司接受清远市国土资源局评估委托，委托方向该公司阐明该次评估的目的、要求及有关事宜，2012年9月6日出具采矿权评估委托书。

2012年9月7-20日，我公司评估人员姬芳搜集评估所用相关资料，按照矿业权评估规定与评估方法对收集的该采矿权相关资料进行整理。

2012年9月21日～9月27日，依据委托方提供和评估人员现场收集的评估资料，进行归纳整理，确定评估方法，完成评定估算。具体步骤如下：对所评估资料进行归纳、整理，查阅有关法律、法规，调查矿产品销售市场，分析待评估采矿权的特点，确定评估方法、选取合理的评估参数，对委托评估的采矿权价值进行评定估算，完成评估报告初稿，复核评估结论，并对评估结论进行修改和完善。

2012年9月28日，评估小组出具评估报告，经过公司内部及专家审核后，最后向评估委托人提交该采矿权评估报告书。

# 10评估方法

鉴于该矿保有资源储量和生产规模均为小型，矿山开采年限较短，根据《中国矿业权评估准则》，本次评估确定采用收入权益法。

其计算公式为：

P=i=1n[SIt⋅11+it]⋅K

式中：

P—采矿权评估价值；

SIt—年销售收入；

K—采矿权权益系数；

i—折现率；

t—年序号(t＝1，2，…，n)；

n—评估计算年限。

# 11评估参数的确定

## 11.1评估参数确定依据

评估参数选取主要参考“矿业权价款评估合同书”(附件1)、《广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场2011年度矿山储量年报》(以下简称“储量年报”，附件6)、《广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场2011年度矿山储量年报〉核查意见书》 (以下简称“核查意见书”，附件7)、《广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场矿产资源开发利用方案》 (以下简称“开发利用方案”，附件8)及其审查意见书、备案证明以及评估人员搜集的其他资料。

### 11.1.1资源储量年报评述

该“储量年报”是在充分收集前人地质工作资料，以及进行的矿山地质调查、素描、采样等工作获取的有关矿山地质资料，报告基础资料较丰富，依据较充分，编制、方法正确，符合有关规范要求。报告详细论述了矿区地层、构造、矿体、矿石等地质特征。同时了解矿山的水文地质条件、工程地质条件、环境地质条件。该报告储量估算采用的公式和方法正确，资源储量类型划分原则符合要求，参数选取基本合理，估算截止2012年3月底矿区保有资源储量储量（333）13.15万m3，估算结果基本可靠。2012年，广东煤炭地质二O一勘探队出具了《广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场2011年度矿山储量年报〉核查意见书》审核通过。因此，该报告可以作为本次评估储量计算依据。

### 11.1.2开发利用方案评述

2012年5月，广州钜万勘查技术咨询有限公司为该矿编制了《广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场矿产资源开发利用方案》，该公司具有编写小型矿山企业开发利用方案的资质，该依据《矿产资源开发利用方案编写内容要求》(国土资源部国土资发(1999)98号)、《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)、国家工程建设强制性条文及有关的安全规程、设计规范及技术规定编制的《开发利用方案》，根据矿区的生产实际情况，设计采用露天开采，生产规模4.8万吨/年，方案设计矿区的开采规模、开采方式、安全环保技术和产品方案等基本符合矿区资源条件。评估人员认为《开发方案》编制内容较为完整、方案设计基本合理，技术经济参数选取得当，可以作为评估的主要依据。

## 11.2保有资源储量

根据“储量年报”， 矿山截止至2012年3月31日矿山保有资源储量（333）13.15万m3，储量核实基准日至评估基准日（2012年8曰31日）矿山资源储量动用量为0。。

又据《广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场2011年度矿山储量年报〉核查意见书》，清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场矿山截止2012年3月31日保有资源储量矿石量（333）总计为13.15万m3，据“储量年报”矿山历年矿石体积质量为2.54t/m3，故保有资源储量矿石量（333）总计为33.41万吨。(附件6、7)

根据《开发利用方案》，设计利用的资源储量为33.41万吨。

保有资源储量见附表2。

## 11.3评估利用资源储量

根据《矿业权价款评估应用指南》(CMVS 20100-2008)，控制的内蕴经济资源量(332)全部参与评估计算，推断的内蕴经济资源量(333)可参考(预)可行性研究、矿山设计、矿产资源开发利用方案或设计规范的规定等取值。

根据《开发利用方案》，推断的内蕴经济资源储量(333) 可信度系数取0.8，即设计利用的资源储量为（333）26.72万吨。

评估利用的资源储量＝∑(基础储量+资源量×该级别资源量的可信度系数)

＝26.72(万吨)

详见附表2。

## 11.4开采方法

矿床采用台阶式开采方法。按照“自上而下，分水平台阶开采”的原则，严格按台阶分级推进的采矿方法，并且做到“采剥并举，剥离先行”的原则，严禁由上而下，不分台阶的掏采或高台阶长壁式崩落采矿法。

## 11.5产品方案

该矿产品方案为陶瓷土原矿，采出的矿石直接销售。

## 11.6采矿主要技术参数

设计损失量：根据“开发利用方案”，设计损失量为1.34万吨，设计利用资源率95％。

采矿损失量：根据《开发利用方案》中设计采矿损失率取值3%。

计算采矿损失量＝∑(评估利用的资源储量-设计损失量)×采矿损失率

采矿损失量＝(26.72-1.34)×3%＝1.27(万吨)

## 11.7可采储量

综上所述，本次评估利用的可采储量计算如下：

可采储量＝评估利用资源储量-设计损失量-采矿损失量

＝26.72-1.34-1.27

＝24.12(万吨)

可采储量估算详见附表2。

## 11.8生产能力和服务年限

(1)生产能力

2012年5月，广州钜万勘查技术咨询有限公司编制了《广东省清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场矿产资源开发利用方案》，设计生产能力4.8万吨/年，并经过评审备案，因此本次评估确定生产能力为4.8万吨/年。

(2)服务年限

据以上分析确定矿山服务年限，具体计算如下：

T＝Q/A

式中：T-矿山服务年限；

Q-可采储量，24.12万吨；

A-矿井生产能力，4.8万吨/年；

本次评估根据《开发利用方案》，在矿山正常生产年限生产能力达到4.8万吨/年，

T＝24.12/4.8=5.03(年)

评估计算的服务年限为5.03年，故本次确定评估计算期为2012年9月-2017年9月。

## 11.9产品价格及销售收入

本项目开发利用方案编制于2012年5月，该方案采用的陶瓷土原矿平均销售价格为30元/吨（不含税）。本项目评估人员根据当地询价了解到，市场上陶瓷土原矿价格为40～50元/吨。

综上所述，结合该矿实际情况，且该地区陶瓷土原矿市场需求和销售较稳定。本项目评估人员认为本次评估采用不含税销售价格50元/吨较合适，以此作为计算销售收入的价格依据。

假设本矿生产的荒料产品全部销售，则：

正常年销售收入＝年原矿产量×销售价格

＝4.80万吨×50元/吨

＝240(万元)

销售收入估算详见附表1。

## 11.10采矿权权益系数

根据《矿业权评估参数确定指导意见》(CMVS 30800-2008)，非金属原矿（建筑材料）的采矿权权益系数为3.5－4.5%。鉴于本次评估矿区范围内矿体埋藏较浅，采用露天开采，地质构造简单，水文地质条件简单，工程地质条件简单，环境地质简单总的地质条件为简单类型。该矿采矿权权益系数益取中高值，据此本项目评估时采矿权权益系数取值4.3%。

## 11.11折现率

折现率一般根据无风险报酬率和风险报酬率选取，其中包含了社会平均投资收益率。

根据《矿业权价款评估应用指南(CMVS 20100－2008)》、中华人民共和国国土资源部“关于实施《矿业权评估收益途径评估方法修改方案》的公告”(2006年第18号)，目前涉及国家收取矿业权价款的，地质勘查程度为勘探以上的探矿权及(申请)采矿权评估折现率取8%，本项目评估折现率取8%。

# 12评估假设

本报告所称采矿权评估值是基于所列评估目的、评估基准日及下列基本假设而提出的公允价值意见：

(1)所遵循的有关政策、法律、制度仍如现状而无重大变化，所遵循的有关社会、政治、经济环境以及开采技术和条件等仍如现状而无重大变化；

(2)在矿山开发收益期内有关价格、成本费用、税率及利率因素在正常范围内变动；

(3)无其它不可抗力及不可预见因素造成的重大影响。

本评估结论是反映评估对象在本次评估目的且现有用途不变并持续经营条件下，根据公开市场原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜以及特殊交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对其评估价值的影响。若当前述条件发生变化时，评估结论一般会失效。若用于其他评估目的时，该评估结论无效。

# 13评估结论

经评估人员现场调查和当地市场分析，按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真计算确定“清远市清城区源潭镇青龙杨梅根二号矿场采矿权”评估价值为人民币41.52万元，大写人民币肆拾壹万伍仟贰佰元整。

# 14特别事项说明

## 14.1评估基准日期后重大事项

评估报告评估基准日后发生的影响委托评估采矿权价值的期后事项，包括国家和地方的法规和经济政策的出台，利率的变动、矿产品市场价值的巨大波动等。

在评估报告出具日期之后和本评估结论有效期内，如发生影响委托评估采矿权价值的重大事项，不能直接使用本评估结论。若评估基准日后有效期以内储量等数量发生变化，在实际作价时应根据原评估方法对采矿权价值进行相应调整；当价格标准发生重大变化而对采矿权价值产生明显影响时，评估委托人应及时聘请评估机构重新确定采矿权评估价值。

## 14.2其他特别事项说明

(1)本次评估结论是在独立、客观、公正的原则下作出的，评估公司及参加本次评估的工作人员与评估委托人及采矿权人之间无任何利害关系。

(2)评估工作中采矿权评估委托人所提供的有关文件材料(包括产权证明、储量年报、开发利用方案等)，相关文件材料提供方对其真实性、完整性和合法性负责并承担相关的法律责任。

(3)本评估报告书含有附表及附件，附表及附件构成本报告书的重要组成部分，与本报告正文具有同等法律效力。

# 15采矿权评估报告使用限制

(1)按现行国家政策规定，本评估结论有效期自评估基准日起一年内有效。当评估目的在评估基准日起一年内实现时评估结论可以作为该评估目的下的价值参考意见。

(2)矿业权评估报告只能由在业务合同书中载明的矿业权评估报告使用者使用。

(3)矿业权评估报告只能服务于矿业矿评估报告中载明的评估目的。

(4)除法律法规规定以及相关当事方另有约定外，未征得矿业权评估机构同意，矿业权评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

(5)本评估报告经本公司法定代表人和注册矿业权评估师签名，并加盖本公司公章后生效。

# 16评估机构和注册矿业权评估师

评估机构：北京矿通资源开发咨询有限责任公司

法定代表人：童海方(注册矿业权评估师、副研究员)

项目负责人：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

注册矿业权评估师：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

薛建峰(注册矿业权评估师、地质工程师)

评估人员：姬 芳（地质工程师)

# 17矿业权评估报告日

本评估报告报告日为2012年9月28日。